|  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ###### Ředidlo S 6006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (organické rozpouštědlo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  | směs organických rozpouštědel, především lakového benzínu s minimálním obsahem xylenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: kapalné |  |  |  | Barva: čirá až nažloutlá |  |  |  |  |  | Zápach: po organických rozpouštědlech |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 10-20/21-65 Hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Při požití může vyvolat poškození plic. Dráždí dýchací orgány, poškozuje nervovou soustavu. Styk s kapalinou působí dráždění očí a kůže. látka se vstřebává kůží. Nebezpečí pro životní prostředí: Ohrožuje vodní prostředí. Zabraňte úniku do vody, půdy a kanalizace! Přípravek je podle vodního zákona nebezpečná látka škodlivá vodám. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: Chránit se proti nadýchání, potřísnění kůže a očí. Používejte ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkou nebo po skončení práce omýt ruce vlažnou vodou, mýdlem a pak ošetřit reparačním krémem. Po skončení směny se doporučuje osprchovat celé tělo. Při manipulaci je nutno dbát všech protipožárních opatření, zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, odstranění všech zdrojů vznícení. Skladování: Sklady musí být vybaveny podle ČSN 83 2003. Skladovat na dobře větraném místě z dosahu zdrojů vznícení. Elektrická zařízení musí být provedena podle příslušných předpisů. Je nutno zajistit ochranu před statickou elektřinou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů Používejte masku s filtrem A-2 hnědý. |  |  |  | Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice, omytí rukou mýdlem a vodou, ošetřit ruce reparačním krémem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. |  |  |  |  | Ochrana kůže: Používejte ochranný pracovní oděv. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 23 S 24 S 62 | Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. |  |  |  |  |  | S 61 S 2 | Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: prášek, pěna (lehká, střední, těžká). Nevhodné: voda. Zvláštní nebezpečí: při požáru vznikají toxické zplodiny a sálavé teplo. Používejte ochranné obleky proti sálavému teplu, dýchací přístroje. Uzavřené nádoby (např. sudy) chladit proudem vody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Zajisti dostatečné větrání a bezpečnost osob. Zamezit styku s kůží, očima, používat ochranný oděv a rukavice, podle potřeby i ochranné brýle nebo ochranný štít, případně ochrannou masku s filtrem A-2. Odstranit zdroje zápalu. Zabránit dalšímu úniku, ohraničit prostor, zamezit úniku do kanalizace, do půdy a vody. Odčerpat nebo vsáknout do porézního materiálu (vapex, cansorb, apod.) a likvidovat jako nebezpečný odpad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: Odstranit znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal, značení nebo bezpečnostní list. |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou při násilném otevření víček. Vždy vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem. |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení. |  |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: Zbytky látky/přípravku: N 14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel # Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla # Obaly: Prázdné čisté obaly: O 15 01 04 Kovové obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |