|  |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### Fridex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (chladící kapalina) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  | Ethan-1,2-diol (>90%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: kapalné |  |  |  |  | Barva: podle druhu |  |  |  |  |  | Zápach: bez zápachu |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 22 Zdraví škodlivý. Vstřebává se kůží. Smrtelná dávka při požití cca 1,5 g/kg tělesné hmotnosti. Smrtelná dávka cca 90-110 g u dospělých, přiměřeně méně u dětí. Nepatrné dávky mohou vyvolat: poruchy vědomí, poškození ledvin, poškození centrálního nervového systému. Nebezpečí pro životní prostředí: Není předpoklad dlouhodobých nepříznivých účinků v životním prostředí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: Odvětrávat skladovací prostory a pracoviště. Přípravek je hygroskopický. Skladuje se v původních, neporušených, dokonale uzavřených obalech v chladných skladech vyhovujících ČSN 65 0201. Nedoporučuje se skladování v pozinkovaných nádobách. Používejte ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. V případě manipulace s přípravkem používat ochranné rukavice! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů Není nutná v případě dodržení koncentračních limitů (jinak použít respirátor proti organickým parám). |  |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: Ochranné rukavice. |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. |  |  |  |  | Ochrana kůže: Ochranný pracovní oděv. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 2 S 24/25 |  | Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. |  |  |  |  |  | S 46 | Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: CO2, Inergen, práškové hasicí přístroje s náplní hasicích prášků pro třídu požáru B, vodní mlha, tříštěná voda, pěna odolná alkoholu. Nevhodné: proud vody. Zvláštní nebezpečí: Při hašení větších požárů je nutno, aby osoby pohybující se v prostoru ohrožených zplodinami hoření použily dýchací přístroje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Zajisti dostatečné větrání. Zamezit styku s kůží, očima, používat ochranný oděv a rukavice, podle potřeby i ochranné brýle nebo ochranný štít, případně ochrannou masku s filtrem A-2. Zabránit dalšímu úniku, ohraničit prostor, zamezit úniku do kanalizace, do půdy a vody. Odčerpat nebo vsáknout do porézního materiálu a likvidovat jako nebezpečný odpad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: Odstranit znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít cca 0,5 litru vody pokud je postižený při vědomí a vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou při násilném otevření víček. Vždy vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem. |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení. |  |  |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: Zbytky látky/přípravku: N 16 01 14 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky # Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla # Obaly: Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly, 15 01 07 Skleněné obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |