| XXX s.r.o. |  |  |  | # Bezpečnostní karta # (podle z. 258/2000 Sb.) |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2009; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### Kyselina sírová |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (přípravek pro elektrolyty akumulátorů) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  | Kyselina sírová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: kapalina |  |  |  |  | Barva: bezbarvá |  |  |  |  | Zápach: štiplavý |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 35 Způsobuje těžké poleptání. Leptavý účinek je mohutnější než jiných minerálních kyselin. Látka je silně kyselá i ve zředěných roztocích. Při směšování s vodou se musí dbát, aby příliš nevzrůstala teplota roztoku. Kyselina se vždy přidává do vody, nikdy ne naopak, pomalu a za míchání! Nebezpečí pro životní prostředí: Velmi nebezpečná látka pro člověka i životní prostředí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami, zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a v přestávkách si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Skladovat v suchých a krytých prostorách odděleně od ostatních látek, v originálních a uzavřených obalech. Sklad musí být vybaven lékárničkou a zdrojem pitné vody. Skladujte a manipulujte ve shodě se všemi běžnými nařízeními a standardy platnými pro žíraviny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů: Respirátor. V případě, že nelze dodržet NPK-P používejte ochrannou masku s filtrem proti kyselým parám. |  |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: # Používejte vhodné gumové rukavice (odolné proti žíravinám). |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: Používejte ochranné brýle/ochranný štít. |  |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: Používejte pracovní oblek a pracovní obuv. |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 1/2 S 26 | Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  | S 30 S 45 |  | K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte bezp.list nebo obal). |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Požární nebezpečí nehrozí. Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího přístroje. Kontaminovanou vodu, která byla použita k hašení produktu, nevypouštět do životního prostředí. Obaly a zásobníky s výrobkem chránit před teplem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Zajistit bezpečnost osob. Používat ochranný oblek, včetně ochrany očí, dýchacích cest a rukou. Zabránit uvolňování produktu nebo složek do životního prostředí, kanalizace a povrchových vod nebo do půdy. Únik absorbujte vhodným savým materiálem: písek. Zbytky neutralizovat-vhodný materiál k zředění nebo neutralizaci: vápno, soda, mletý vápenec. Místo opláchnout vodou. Při větším rozsahu úniku zavolat HZS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Zajistit rychlé lékařské ošetření. Nesmí se vyvolávat zvracení. Vypláchnout ústa vodou, pro zředění obsahu žaludku vypít 1/2 litru vody. |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Vymýt proudem čisté vody (min. 15min). Postiženého dopravit k lékaři. |  |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Umýt teplou vodou a mýdlem. Suchou pokožku ošetřit krémem. Postiženého dopravit k lékaři. |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Postiženého vynést na čerstvý vzduch. |  |  |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: Zbytky látky/přípravku: 06 01 01* Kyselina sírová a kyselina siřičitá # Obaly: Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly, 15 01 04 Kovové obaly, 15 01 07 Skleněné obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |