|  |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### Loctite 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (anaerobní těsnící prostředek) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  | přípravek na bázi polyethylenglykoldimethakrylátu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: kapalné |  |  |  |  | Barva: zelená |  |  |  |  | Zápach: charakteristický |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány. Déletrvající kontakt s pokožkou, případně poškozenou kůží, může vyvolat podráždění, u citlivých jedinců senzibilizaci. Nebezpečí pro životní prostředí: # Zamezte úniku do povrchových a spodních vod. Přípravek je nebezpečný pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Vytvrzený přípravek má nevýznamný vliv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte déletrvajícímu nebo opakovanému kontaktu s pokožkou - může vyvolat riziko senzibilizace. Použijte Loctite aplikátory. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami. Skladujte v originálním balení v rozmezí teplot 8-21°C. Zbytkový materiál nevracejte zpět do obalů, mohla by se tak zkrátit životnost celého produktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů Používejte respirátor nebo masku s filtrem (podle charakteru vykonávané práce). |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: # Používejte polyethylenové rukavice nebo rukavice z přírodní gumy, případně rukavice z jiného esterům odolného materiálu. |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít (podle charakteru vykonávané práce). |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: Nevyžaduje se. V případě potřeby použijte ochranný oděv. |  |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 25 S 26 | Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  | S 51 |  |  | Používejte pouze v dobře větraných prostorách. |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasicí prostředky: CO2, hasicí prášek, hasicí pěna. Nevhodné: plný proud vody Nebezpečí: spalováním produktu se mohou uvolňovat stopová množství toxických par a plynů. Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchacích orgánů, popř. ochranný oděv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Prostor větrejte. Malé množství setřete papírovou utěrkou, velké množství pokryjte absorbujícím materiálem a shromážděte v dobře uzavřených nádobách. Sebraný materiál zneškodňujte podle bodu Informace o zneškodňování v souladu s platnými předpisy. Znečištěný prostor umyjte vodou a mýdlem nebo čistícím prostředkem. Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod a kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z bezpečnostního listu. Obecně: Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Vypláchněte ústa, dejte vypít větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: # Vyplachujte vlažnou vodou cca 15 min. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Pokožku omyjte vodou a mýdlem. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Dopravit postiženého mimo kontaminované prostředí. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: Zbytky přípravku ve větším množství: Polymerace přidáním LT aktivátorů 7638 nebo 7641. Likvidace jako nebezpečný odpad. Obal: Obaly a malé zbytky přípravku: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |