|  |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### Loctite 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (vteřinové lepidlo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  | kyanakrylátové lepidlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: kapalné |  |  |  |  | Barva: čirá, bez barvy |  |  |  |  | Zápach: ostrý, charakteristický |  |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R36/37/38 # Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Obsahuje kyanakrylát. Nebezpečí: okamžitě se přilepí na kůži nebo na oči. Nebezpečí pro životní prostředí: # Není předpoklad ohrožení životní prostředí. Produkt je biologicky odbouratelný. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: # Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami. Zákaz kouření při práci. Nádoby udržujte těsně zavřené. Používejte předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. Neobsahuje látky pro něž jsou stanoveny NPK-P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů Nevyžaduje se. |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: # Používejte polyethylenové nebo polypropylenové rukavice, nepoužívejte rukavice z PVC, gumy, nylonu a bavlny. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít při nebezpečí vystříknutí produktu. |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: Používejte ochranný pracovní oděv. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S23 S24/25 | Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. |  |  |  | S26 |  | Při zasažení očí okamžitě důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: pěna, hasicí prášek, CO2. Zvláštní nebezpečí: Hořením se mohou uvolňovat stopy toxických par. Při hašení se doporučuje používat ochranné vybavení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Zajistit bezpečnost osob. Produkt neutírejte utěrkou ani jinými textiliemi. Při úniku nechte zpolymerizovat vodou (10:1) a mechanicky oškrábejte. Sebraný materiál zneškodňujte podle bodu o zneškodňování. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z bezpečnostního listu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Při požití se ujistěte, zda jsou průchodné dýchací cesty. Produkt polymerizuje ihned již v ústní dutině, proto je nemožné jej spolknout. Sliny produkt oddělí od ústní dutiny během několika hodin. |  |  |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Při slepení očí omývejte řasy vatovými tampóny namočenými v teplé vodě tak dlouho, dokud se lepidlo nerozpustí, obvykle 1 – 3 dny. Oči neotevírejte násilím. Konzultujte s lékařem. |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Při slepení kůže násilně neoddělujte. Omývejte v teplé mýdlové vodě a poté opatrně tupým předmětem např. lžící oddělte. Při vytvrzování kyanakrylátů dochází k uvolnění tepla, které v řídkých případech při potřísnění kůže větším množstvím produktu může způsobit popálení. Popálení by mělo být ošetřeno po odstranění lepidla běžným způsobem. Oteklé slepené rty provlhčujte teplou vodou a podněcujte tvorbu slin, opatrně je oddělujte postupným odrolováním, nikdy je násilně neodtrhávejte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Opusťte kontaminované prostředí. Dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: Zbytky přípravku: Polymerace přidáním vody v poměru 10:1 (vznikne ve vodě nerozpustná netoxická pevná chemická látka) likvidace pod kódem O 08 04 10 Jiná odpadní lepidla. Zbytky přípravku v původní podobě: N 08 04 09 Odpadní lepidla obsahující nebezpečné látky Obal: Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |