|  |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### Loctite 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( lepidlo na bázi etylkyanakrylanu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  | lepidlo na bázi etylkyanakrylátu (2-ethylkyanoakrylát) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: forma gelu |  |  |  |  | Barva: bezbarvý, čirý |  |  |  |  | Zápach: ostrý |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nebezpeční pro člověka (R-věty): # Kyanakrylát! Během několika vteřin slepí k sobě kůži a oční víčka. Při nízké vlhkosti vzduchu na pracovišti (pod 50%) může při zpracování produktu dojít k podráždění očí a dýchacích cest. Nebezpečí pro životní prostředí: # Není předpoklad ohrožení životní prostředí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: # Během manipulace s tímto produktem nejezte, nepijte a nekuřte. V bezprostřední blízkosti neuchovávejte potraviny. Zamezte kontaktu s kůží a očima a vdechování par ve větším množství. Po manipulaci lepidlem si umyjte ruce vodou a mýdlem a potřete ochranným krémem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů Nevyžaduje se. |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: # Používejte PE, PP, materiál odolný proti esterům se slabou tenkou podšívkou. V žádném případě nepoužívejte bavlněné. |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít při nebezpečí vystříknutí produktu. |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: Nevyžaduje se. V případě potřeby použijte ochranný oděv. |  |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 23 S 24 | Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží. |  |  |  | S 51 |  |  | Používejte pouze v dobře větraných prostorách. |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasicí prostředky: CO2, prášek, pěna. Nebezpečí: páry produktu a požární plyny jsou zdraví škodlivé nebo toxické. Zvláštní vybavení: použijte dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu, ochranné rukavice a brýle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Důkladně větrejte. Zamezte jakémukoli styku s kůží nebo očima. Nevdechujte páry produktu ve větším množství. Při úniku nechte zpolymerizovat vodou a mechanicky oškrábejte. Sebraný materiál zneškodňujte podle bodu Informace o zneškodňování. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: Slepení kůže a očí nikdy neodstraňujte násilím nebo nožem; netřít postižené oko. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z bezpečnostního listu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Je málo pravděpodobné, neboť produkt se již vlhkostí v ústech vytvrdí; jinak zajistěte okamžitý převoz do nemocnice. |  |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Okamžitě opakovaně proplachujte vlažnou vodou; vyhledejte lékařskou pomoc. Oko pokud možno uvést do klidové polohy. Po několika hodinách se slepenina slzami sama odstraní. |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Zasažená místa na kůži nechte po delší dobu změknout v mýdlové vodě; poté několikrát dobře a důkladně mažte tukem; zbytky produktu se po několika hodinách samovolně oddělí od kůže. Slepená místa na kůži namočte do teplé mýdlové vody, tupým předmětem (např. tužkou) opatrně odloupejte od sebe. |  |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Při nevolnosti dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při déle trvajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: Zbytky přípravku: Polymerace přidáním vody v poměru 10:1 (vznikne ve vodě nerozpustná netoxická pevná chemická látka) likvidace pod kódem O 08 04 10 Jiná odpadní lepidla. Zbytky přípravku v původní podobě: N 08 04 09 Odpadní lepidla obsahující nebezpečné látky Obal: Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |