|  |  |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ###### Olej hydraulický (např. ARAL Vitam FF46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (směs kapalných uhlovodíků) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  |  | směs kapalných uhlovodíků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: kapalné-viskózní |  |  |  |  |  | Barva: slabě žlutá až hnědá |  |  |  |  |  | Zápach: charakteristický ropný |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): přípravky nejsou obvykle klasifikovány jako nebezpečné # Při dlouhodobé nebo opakované expozici může dojít k podráždění očí a kůže. Delší přímý kontakt může vést k odmašťování pokožky a následné senzibilizaci. Inhalace olejové mlhy může podráždit dýchací cesty. Hořlavá kapalina. Nebezpečí hoření hrozí v případě přehřátí nad teplotu bodu vzplanutí. Nebezpečí pro životní prostředí: # Není předpoklad dlouhodobých nepříznivých účinků v životním prostředí. Přesto je nezbytné zabránit vniknutí do vodních zdrojů, půdy a životního prostředí. Na povrchu vodních ploch vytváří souvislou vrstvu, a tím brání okysličování vody. Ropné látky! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: |  | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: # Uzavřené prostory musí být dobře větrané. Nepoužívat na pracovištích s otevřeným ohněm. Při používání odstranit zdroje zápalu. Dodržování obecných bezpečnostních a hygienických opatření, nejíst, nepít, nekouřit. PEL oleje minerální (aerosol): 5 mg/m3, NPK-P (aerosol): 10 mg/m3. # Skladování musí odpovídat předpisům o skladování hořlavých kapalin. Vyvarovat se rozlití produktu – hrozí nebezpečí uklouznutí. Skladovat v zásobnících, plněných na maximálně 95% objemu nebo v originálních označených těsně uzavřených obalech na místech chráněných proti dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním vlivům. Skladovací nádrže označit dle předpisů. Maximální teplota pro skladování je 40 °C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
| () () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ochrana dýchacích orgánů: # Není požadováno. |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: # Není požadováno. Doporučeny ochranné rukavice. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ochrana očí: # Používejte ochranné brýle. |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: # Není požadováno. Doporučen ochranný pracovní oděv. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zamezte styku s kůží a očima. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. |  |  |  |  |  |  |  | Nevylévejte do kanalizace. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie (telefon hasiči: 150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky:hasicí prášek, hasicí pěna, CO2. Nevhodné: proud vody. Nebezpečí: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku, oxidy síry a fosforu. Zvláštní prostředky pro hasiče: Zásahové jednotky vystavené kouři nebo plynům musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchání a očí. Při zásahu v uzavřených prostorách použít izolační dýchací přístroj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Zabránit dalšímu úniku a rozšíření do okolí a vniku produktu do půdy, kanalizací, podzemních a povrchových vod, nejlépe ohraničením možnosti rozlivu. Při úniku uvědomit příslušné orgány. Zabránit znečišťování oděvů a obuvi produktem a kontaktu s kůží a očima. Použít vhodný ochranný oděv, znečištěný oděv urychleně vyměnit. V případě většího úniku produkt lokalizovat a pokud je to možné, odčerpat nebo mechanicky odstranit. Zbytky produktu nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, piliny, písek). Produkt a kontaminovaný sorbent umístit do vhodných označený nádob k předání k dalšímu zneškodnění. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc (telefon pro první pomoc: 155) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Všeobecné pokyny: Odstranit znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Vypláchnout ústa čistou vodou. Nikdy nevyvolávat zvracení, zajistit okamžitou lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Vymývat proudem čisté vody (min. 15 min.). Vyhledat odbornou lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Zasažená místa omýt teplou vodou a mýdlem a ošetřit krémem. |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: V případě nadýchání aerosolu přemístit postiženého na čerstvý vzduch. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Látka/přípravek: Zbytky látky/přípravku: N 13 01 07 Hydraulické oleje # Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla # Obaly: Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly, 15 01 07 Skleněné obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |