|  |  |  |  |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ###### SAVO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (dezinfekční přípravek) |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  |  |  |  | Směs – nebezpečné složky: chlornan sodný <5%, hydroxid sodný <1% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: kapalina |  |  |  |  |  |  |  | Barva: světle žlutá |  |  | Zápach: chlórový |  |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 31-36/38 R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. R 36/38 Dráždí oči a kůži. Nebezpečí pro životní prostředí: Zabraňte úniku většího množství neředěného přípravku do životního prostředí nebo do kanalizace. Koncentrovaný i zředěný chlornan sodný může představovat nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy. Únik velkého množství přípravku může mít nepříznivé účinky na okolní prostředí z důvodu zvýšení alkality. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: # Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem. S koncentrovaným přípravkem pracovat pouze v místech, kde je zabezpečeno dostatečné větrání. Zamezit kontaktu přípravku s jinými látkami, především kyselého charakteru. Uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům přípravku do prostředí. # Pokyny pro skladování: Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorách. Neskladovat na přímém slunečním světle. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota skladování : -10 až +25°C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
| () () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana dýchacích orgánů: # Při běžném užití není nutná. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: # Ochranné gumové/pryžové rukavice. |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: # Ochranné brýle/obličejový štít v případě rizika vniknutí přípravku do očí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: # Běžný pracovní oděv. |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 2 S 26 S 28 S 46 S 50 |  |  |  | Uchovávejte mimo dosah dětí Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení Nesměšujte s jinými čisticími prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: Přípravek není hořlavý. Všechny typy hasících prostředků vzhledem k okolnímu prostředí. Nebezpečí: Při zvýšené teplotě se přípravek může rozkládat za vzniku dráždivých par. Nezávislé dýchací přístroje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima. Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství přípravku do povrchové, spodní nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče tel. 150. V případě úniku přípravku aplikovat vhodný sorbent ( např. speciální sorbenty pro záchyt agresivních látek, popř. univerzální sorbenty, buničinu). Zajistit místo úniku proti vniknutí přípravku do vod a kanalizace, případně zajistit dostatečné zředění nadbytkem vody. Nasáklý sorpční materiál uložit do zvláštního uzavíratelného kontejneru pro sběr nebezpečného odpadu. Při úniku se nesmí přípravek dostat do styku s kyselinami (riziko úniku toxického plynného chloru). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Všeobecné pokyny: Odložte znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a ošetřit reparačním krémem. |  |  |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |
| Při požití: Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca ½ l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu (zabránit fyzické námaze vč. chůze). |  |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Látka / přípravek / obal: Zbytky látky/přípravku: N 16 03 03 Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky N 20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky Malé množství přípravku lze po dostatečném naředění vylít do kanalizace. Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |