|  |  |  |  | # Bezpečnostní karta # (podle z. 258/2000 Sb.) |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### SIŘIČITAN SODNÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (přípravek pro úpravnu vody) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  | Siřičitan sodný, bezvodý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: pevné |  |  |  |  | Barva: bílá až nažloutlá |  |  |  |  | Zápach: bez zápachu |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 22-31-36/38 Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a kůži. Prach siřičitanu sodného dráždí dýchací orgány, oči a pokožku. Požití několika gramů vede k bolestem břicha, zvracení a průjmu. Může dojít i ke vzniku hemoglobinové cyanózy. Nebezpečí pro životní prostředí: Může kontaminovat vodu. Při vniknutí do vodního prostředí dochází ke spotřebovávání kyslíku ve vodě a tím dochází k úhynu živočišných organismů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: Používejte v dobře větraných prostorách. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami, zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Skladovat v suchých a krytých prostorách, v původních obalech, mimo dosah kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů: Používejte větrání a lokální odsávání, doporučen vhodný respirátor. |  |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: # Používejte ochranné rukavice. |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: Používejte ochranné brýle. |  |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: Používejte ochranný oděv. |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 26 | Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  | S 36/37 |  | Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Siřičitan sodný není hořlavý a hoření nepodporuje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Zabránit styku siřičitanu sodného s očima, pokožkou a dýchacími orgány. Zabránit průniku siřičitanu sodného do kanalizace, půdy, vodních nádrží a vodních toků. Rozsypaný siřičitan sodný smést a zneškodnit jako nebezpečného odpadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Vypít 0,5 litru vlažné vody a vyvolat zvracení. Vyhledat lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Vymýt proudem čisté vody. Postiženého dopravit k lékaři. |  |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Umýt teplou vodou a mýdlem. Suchou pokožku ošetřit krémem. |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Postiženého vynést na čerstvý vzduch. |  |  |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: Zbytky látky/přípravku: nebezpečný odpad # Obaly: Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plast.obaly, O 15 01 04 Kovové obaly, O 15 01 01 Papír. obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |