| XXX s.r.o. |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 03/2010; 1 WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### Síran železitý PIX – 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (přípravek pro úpravu vody a čištění všech druhů odpadních vod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  | Vodný roztok síranu železitého 41 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: kapalné |  |  |  |  | Barva: hnědá |  |  |  |  |  | Zápach: slabě kyselý |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 34 R 34 Způsobuje poleptání. Inhalace: poleptání sliznic. Kontakt s kůží: podráždění kůže, zarudnutí, ekzém. Kontakt s očima: poleptání očí. Požití: nevolnost, zvracení. Nebezpečí pro životní prostředí: Dosažitelné údaje neoznačují nebezpečí pro ŽP. Přesto zabránit úniku do životního prostředí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: Používejte v dobře větraných prostorách. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami, zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Skladovat v suchých a krytých prostorách, v původních obalech (obaly musí být z kyselinovzdorného materiálu), mimo dosah kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
| () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana dýchacích orgánů: Ochranná maska na dýchání (při vyšší teplotě nebo při neutralizaci vápnem). |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: # Gumové nebo PVC rukavice. |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: Bezpečnostní brýle nebo štít. Přípravky pro vypláchnutí očí. |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: Ochranný oděv, bezpečná pracovní obuv. |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 26 S 28 S 36 | Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv. |  |  |  |  |  | S 37 S 39 S 45 |  | Používejte vhodné ochranné rukavice. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Nehořlavý. Používejte prostředky vyhovující okolnímu prostředí a okolním materiálům. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Zabránit styku přípravku s očima, pokožkou a dýchacími orgány. Používejte vhodné ochranné pomůcky. Zabránit průniku do kanalizace, půdy, vodních nádrží a vodních toků. Odstranění úniku: půda - smývejte velkým množstvím vody, je-li možno; voda: informujte hasiče (tel. 150). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Nechte postiženého vypít mléko nebo vodu. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledat lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Vyplachujte široce rozevřené oči neodkladně vodou nejméně po dobu 15 minut a zavolejte lékaře. |  |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Oplachujte zasažená místa velkým množstvím vody. |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Vypláchněte nos a ústa vodou. Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: Zbytky látky/přípravku: nebezpečný odpad # Obaly: Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plast.obaly, O 15 01 04 Kovové obaly, O 15 01 07 Skleněné obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |