C

žíravý

Bezpečnostní pokyny pro práci s žíravými látkami a přípravky

Žíravé látky a přípravky jsou látky, které při styku s živou tkání mohou způsobit její zničení. Tyto látky způsobují poleptání kůže, při kterém je tkáň kůže porušena v celé tloušťce.

Zvláštní nebezpečí:

Látka a přípravky jsou klasifikovány jako žíravé. Způsobují těžké popáleniny. Nebezpeční závažného poškození očí, popálení kůže a sliznic. Při požití koncentrovanějších roztoků dochází k těžkému poleptání zažívacího traktu. Větší dávky mohou způsobit rozsáhlou destrukci, perforaci žaludku a smrt. Vyšší koncentrace žíravin ve vzduchu může působit zdravotní potíže popřípadě smrt. V případě úniku zabránit vniknutí zabránit vniknutí na kanalizace. Látky a přípravky mívají odmašťovací, dehydratační a leptavé účinky. Páry některých látek a přípravků způsobují dýchací potíže a plicní otoky. Při nakládání s žíravinami je nutné znát všechny údaje pro bezpečné používání, pokyny pro první pomoc a opatření pro případ havárie.

Zdravotní nebezpečí:

Nebezpeční vážného poškození zdraví.

### Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: 	Postiženého dopravit na čerstvý vzduch. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Prevence podchlazení. Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit okamžitou resuscitaci – nepřímá masáž srdce, umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. V případě požití je nutné postupovat podle konkrétních pokynů k dané látce!

Při nadýchání:    	Vzdálit postiženého z ohroženého místa. Zajistit dostatek čerstvého vzduchu, klid a teplo. V případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: 	Zasažený oděv vysvléknout. Kůži důkladně umývat vodou po dobu min. 15 minut. Použít ochranný krém. V případě symptomů poleptání vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: 	Okamžitě vyplachovat oči při otevřeném víčku velkým množstvím vody po dobu 10-15 minut. Zajistit okamžité lékařské ošetření.

Při požití:      	Vypláchnout ústa vodou. Vypít velké množství vody. Ihned vyhledat lékařskou pomoc.

### Bezpečnostní opatření v případě náhodného úniku

Zvláštní nebezpečí:	Látky a přípravky vyvolávají těžké poleptání kůže, očí a sliznic. Některé látky mohou být zdraví škodlivé při vdechování.

Opatření pro ochranu osob: 	Zajistit dostatečné větrání. Vyklidit prostor a zavést opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob. Používat ochranné prostředky. Zastavit unikání látky do okolí, pokud je to technicky možné a bez rizika pro zasahující. Při zásahu zabránit přímému kontaktu s látkou.

Opatření pro ochranu životního prostředí:	Zabránit dalšímu šíření do okolního prostředí, zejména vniknutí do kanalizace, sklepů, apod.

Doporučené metody čistění a zneškodnění: 	Zajistit dostatečné větrání. Při úniku velkého množství (zejména při přepravě) zamezit šíření do okolí a přivolat asanační jednotku. Menší množství opláchnout vodou a zneutralizovat vhodným prostředkem.

### Pokyny pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení: 	Dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy pro práci s žíravinami. Dbát na dostatečné větrání. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

Pokyny pro skladování:	Skladové prostory vybavit vhodnými záchytnými prostředky. Zajistit asanační prostředky a prostředky pro předlékařskou pomoc. Nepovolaným vstup zakázán.

### Osobní ochranné prostředky

Při práci s žíravinami používat ochranný oděv a ochranné rukavice. Při manipulaci s koncentrovanými roztoky používat ochranu očí. Konkrétní ochranné pomůcky určené výrobcem jsou vždy uvedeny v bezpečnostních listech.

Další údaje:   	Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Účastnit se pravidelných preventivních lékařských prohlídek a školení.