Xi

dráždivý

Bezpečnostní pokyny pro práci s lepidly Loctite

### Zdravotní nebezpečí:

Dráždí oči a pokožku. Při přímém kontaktu může vzniknout zčervenání nebo podráždění. U pokožky, která byla před kontaktem s látkou narušena (oděrky, malé trhlinky, silné vysušení rozpouštědly) nelze vyloučit při delším přímém kontaktu nebezpečí senzibilizace.

### Informace o složení přípravku

Anaerobní lepicí a těsnicí prostředek na bázi vysokomolekulární dimetakrylátové pryskyřice.

### Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: 	Nasáklé součásti oděvu ihned  vyměňte. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech navštívit lékaře (předložit bezpečnostní list).

Při nadýchání:    	Při nevolnosti odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Při delších potížích se obraťte na lékaře.

Při styku s kůží: 	Ihned omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, pokožku natřete mastným krémem.

Při zasažení očí: 	Ihned vyplachovat vodou ( víčko otevřeno ) pod dobu 15 minut a obraťte se na lékaře.

Při požití:      	Ihned důkladně vypláchněte ústa vodou a podávejte velké množství vody. Nesnažte se přivodit zvracení. Obraťte se na lékaře.

### Bezpečnostní opatření v případě náhodného úniku

Opatření pro ochranu osob: 	Vzhledem k velikosti obalů se nepředpokládá vznik závažného úniku. Podle povahy úniku přijmout okamžitá opatření k ochraně zdraví. Používat ochranné pomůcky. Dbát na dostatečné větrání. Dodržovat protipožární opatření a zásady bezpečnosti práce. Podle rozsahu úniku zavést opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob.

Opatření pro ochranu životního prostředí:	Zabránit dalšímu šíření do okolního prostředí, zejména vniknutí do kanalizace, sklepů, půdy,  povrchových vod apod.

Doporučené metody čistění a zneškodnění: 	Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu. Kontaminovaný materiál likvidovat jako nebezpečný odpad. Zajistit dostatečné větrání.

### Pokyny pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení: 	Učiňte opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi. Nekuřte, udržujte pracoviště v čistotě. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Doporučeno používání automatických nástřikových přístrojů. Nepoužívejte výrobek ve formě aerosolu.

Pokyny pro skladování:	Skladujte v originálních obalech, zbytky přípravku do nich zpět nepřelévejte. Skladovat při 8-28 C. Dbát pokynů na etiketě. Dodržovat ustanovení předpisů o požární ochraně, ochraně zdraví a životního prostředí.

Pokyny ke společnému skladování:	Výrobek se nesmí skladovat v blízkosti kyselých a alkalických látek a oxidačních prostředků.

### Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů: 	Výrobcem neuvedena. Doporučeno dostatečné větrání.

Ochrana očí:	Ochranné brýle, obličejový štít.

Ochrana rukou: 	Ochranné rukavice (PE, přírodní kaučuk, materiál odolný proti esterům) s tenkou textilní vložkou.

Ochrana kůže:  	Výrobcem neuvedena. Doporučeno používat ochranný oděv.

Další údaje:   	Vyvarujte se v každém případě kontaktu přípravku s očima a pokožkou. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zajistit oddělené skladování od potravin a nápojů. Před přestávkami a po práci důkladně umýt ruce.

### Způsoby zneškodňování přípravku a kontaminovaného obalu

- skupina 08 04 00 odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání lepidel

- 08 04 02	N Lepidlo bez halogenových rozpouštědel

- 08 04 04	O Vytvrzené lepidlo

Řádně nevyprázdněné obaly jsou nebezpečný odpad. 150104	O/N  Kovový obal znečištěný

### Označení nebezpečí výrobku

- R-věty   R36/38  Dráždí oči a kůži

- S- věty 	S 26   Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 28   Při kontaktu  s kůží okamžitě omyjte vodou a mýdlem.