T

Toxický

Bezpečnostní pokyny pro práci s tvrdokovem

### Informace o složení přípravku

Hrot ze slinutých karbidů, skládající se zejména z wolframkarbidu s kobaltovými a  niklovými pojivy ("tvrdokov").

### Zdravotní nebezpečí:

Chronická toxicita, akutní toxicita hrozí pouze při intoxikaci prachem. Při broušení nebo zahřátí tvrdokovu z něj vzniká prach, popř. výpary obsahující nebezpečné látky. Prach je při vdechnutí toxický. Vdechování může vést k podráždění a zánětu dýchacích cest. Opakované vdechování aerosolů obsahujících kobalt může způsobit zúžení dýchacích cest. Dlouhodobé vdechování vyšších koncentrací  může způsobit fibrózu nebo rakovinu plic. Při kontaktu s pokožkou či očima se může vyskytnout podráždění a vyrážka. Senzitivní osoby mohou trpět alergickou reakcí. Kobalt a nikl jsou silné senzibilizátory pokožky.

### Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: 	Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech navštívit lékaře (předložit bezpečnostní list).

Při nadýchání:    	Zamezte dalšímu vdechování. Při nevolnosti odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Při delších potížích se obraťte na lékaře.

Při styku s kůží: 	Omyjte vodou a mýdlem, pokožku natřete mastným krémem.

Při zasažení očí: 	Vyplachovat vodou při otevřeném víčku a v případě podráždění se obraťte na lékaře.

Při požití:      	Agregáty (vzhledem k charakteru přípravku není předpoklad), podat vodu, vyvolat zvracení. Prach - při požití většího množství zředit důkladně vodou, vyvolat zvracení a navštívit lékaře.

### Bezpečnostní opatření v případě náhodného úniku

Opatření pro ochranu osob: 	Vzhledem k charakteru přípravku není předpoklad k závažnému úniku. Používat ochranné pomůcky proti prachu a ochranné rukavice).

Opatření pro ochranu životního prostředí:	Zabránit vniknutí do kanalizace, sklepů, půdy, povrchových vod apod.

Doporučené metody čistění a zneškodnění: 	Uniklý přípravek odstranit. Očištění proveďte bezprašnou metodou. Nezviřovat prach!

### Pokyny pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení: 	Nekuřte při práci. Udržujte pracoviště v čistotě. Zabraňte přímému kontaktu s očima a pokožkou.

Pokyny pro skladování:	Žádné speciální požadavky. Dodržovat ustanovení předpisů o ochraně zdraví a životního prostředí.

Pokyny ke společnému skladování:	 Žádné speciální požadavky.

### Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů: 	Není-li zajištěno větrání nebo jestliže větrání nepostačuje, je nutné používat schválené dýchací přístroje.

Ochrana očí:	Před prachem používejte ochranné brýle s postranním krytem.

Ochrana rukou: 	Zabraňte opakovanému kontaktu s pokožkou, noste vhodné rukavice, po práci důkladně omyjte pokožku.

Další údaje:   	Zabraňte tvoření a vdechování prachu. Používejte lokální větrání. Vyvarujte se kontaktu prachu s očima a sliznicemi. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před přestávkami a po práci důkladně umýt ruce.

Opakované vdechování aerosolů obsahujících kobalt může způsobit zúžení dýchacích cest. Dlouhodobé vdechování vyšších koncentrací může způsobit fibrózu plic. Dlouhodobé vystaveni vysokým koncentracím wolframkarbidu / kobaltu, zvyšuje riziko onemocnění rakovinou plic. Vdechování niklu může způsobit astma. Kobalt a nikl jsou silné senzibilátory pokožky. Opakovaný nebo delší kontakt s metalickým niklem může způsobit senzibilizaci.

### Způsoby zneškodňování přípravku

Odpad v podobě prachu nebo kalu tvrdokovu je nebezpečným odpadem. Odpad (agregáty) není nebezpečným odpadem-recyklace.

### Označení nebezpečí výrobku

# Klasifikace:  T - toxická látka

##### R - věty 48/23-23-40-42/43

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický při vdechování. Možné nebezpečí nezvratných účinků. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a styku s kůží.

S- věty 22-24-36/37

Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží. Při práci používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.