Bezpečnostní pokyny pro práci se sítotiskovými barvami

Xi

dráždivý

Zvláštní nebezpečí:

- Přípravky jsou klasifikovány a hořlavé a případně dráždivé.

Zdravotní nebezpečí:

- Dráždí oči.

- Zamezte styku s kůží a očima.

### Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: 	Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí zajistit stabilizovanou polohu na boku a okamžitě zajistit lékařskou pomoc.

Při nadýchání:    	Zabezpečit čerstvý vzduch, při potížích a při bezvědomí přivolat lékaře. Udržovat v teple. Při nepravidelném dechu nebo zástavě zahájit umělé dýchání a přivolat lékaře.

Při styku s kůží: 	Zasažené místo umýt mýdlem a vodou. Používat ochranný krém na ruce.

Při zasažení očí: 	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití:      	Nevyvolávat zvracení, udržovat v klidu, okamžitě přivolat lékaře a ukázat obal nebo bezpečnostní list.

### Bezpečnostní opatření v případě náhodného úniku

Opatření pro ochranu osob: 	Podle povahy přijmout okamžitá opatření k ochraně zdraví. Používat ochranné pomůcky. Dbát na dostatečné větrání. Dodržovat protipožární opatření a zásady bezpečnosti práce. Podle rozsahu úniku zavést opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob.

Opatření pro ochranu životního prostředí:	Zabránit dalšímu šíření do okolního prostředí, zejména vniknutí do kanalizace, sklepů, půdy,  povrchových vod apod.

Doporučené metody čistění a zneškodnění: 	Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu. Kontaminovaný materiál likvidovat jako nebezpečný odpad podle předpisů. Zajistit dostatečné větrání.

### Pokyny pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení: 	Dbát na dostatečné větrání. Odstranit zdroje zapálení. Nekouřit. Nádoby udržovat těsně zavřené. Používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

Pokyny pro skladování:	Skladovat na chladném a suchém místě. Zákaz kouření. Dbát pokynů na etiketě. Dodržovat ustanovení předpisů o požární ochraně, ochraně zdraví a životního prostředí.

### Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů: 	Při zajištění dostatečného větrání není zvláštní ochrana nutná.

Ochrana rukou: 	Používat ochranné rukavice. Po umytí použít ochranný krém.

Ochrana kůže:  	Používat ochranný oděv.

Další údaje:   	Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zajistit oddělené skladování od potravin a nápojů. Před přestávkami a po práci důkladně umýt ruce. Účastnit se pravidelných preventivních lékařských prohlídek.

Příklad používaných nebezpečných přípravků:

| ## MARASTAR SR, produkt# 3227,3237, 3247 | MARABUWERKE GmbH & Co. | Xi, hořlavý |
| --- | --- | --- |
| MARAPOL PY 3207 | MARABUWERKE GmbH & Co. | hořlavý |