Bezpečnostní pokyny pro práci s tvrdidly

Xn

zdraví škodlivý

Zvláštní nebezpečí:

- Přípravky jsou klasifikovány jako hořlavé a případně zdraví škodlivé. Některé přípravky obsahují isocyanáty.

Zdravotní nebezpečí:

- Alergici, astmatici a osoby se sklonem k onemocnění dýchacích cest nesmí s těmito přípravky pracovat

- Některé přípravky mohou způsobit přecitlivělost.

- Obsahují isocyanáty - viz informace výrobce.

- Nebezpečí vážného poškození očí.

- Přípravky mohou mít dráždivé účinky na sliznice - zejména na dýchací orgány.

- Zamezte styku s očima.

- Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží

Technická opatření:

- Nevylévejte do kanalizace.

- Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

- Při práci s nátěrovou hmotou dbát zvýšené opatrnosti, zejména nevdechovat postřik nebo páry.

Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: 	Potřísněné části oděvů vysvléci a bezpečně odstranit. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech okamžitě přivolat lékaře. Při bezvědomí zajistit stabilizovanou polohu na boku a zajistit lékaře.

Při nadýchání:    	Zabezpečit čerstvý vzduch, při potížích a při bezvědomí přivolat lékaře. Udržovat v teple. Při nepravidelném dechu nebo zástavě zahájit umělé dýchání a přivolat lékaře.

Při styku s kůží: 	Zasažené místo umýt mýdlem a dostatečným množstvím vody. Používat ochranný krém na ruce.

Při zasažení očí: 	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití:      	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo bezpečnostní list.

### Bezpečnostní opatření v případě náhodného úniku

Opatření pro ochranu osob: 	Používat ochranné pomůcky. Nechráněné osoby vzdálit z místa úniku. Odstranit z blízkosti zdroje zapálení a dbát na dostatečné větrání. Dodržovat protipožární opatření.

Opatření pro ochranu životního prostředí: 	Zabránit úniku do okolního prostření a vniknutí do kanalizace, sklepů, půdy a povrchových vod.

Doporučené metody čistění a zneškodnění: 	Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu. Kontaminovaný materiál likvidovat jako nebezpečný  odpad. Zajistit dostatečné větrání.

### Pokyny pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení: 	Dbát na dostatečné větrání a odsávání. Odstranit zdroje zapálení. Nekouřit. Nádoby udržovat těsně zavřené. Používat stanovené ochranné pomůcky.

Pokyny pro skladování: 	Skladovat na chladném a suchém místě. Zákaz kouření. Otevřené nádoby vždy těsně uzavírat. Nepovolaným vstup zakázán. Dbát pokynů na etiketě. Chránit nádoby před sálavým teplem a přímým slunečním světlem. Dodržovat předpisy o požární ochraně, ochraně zdraví a životního prostředí.

### Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů: 	Zajistit dostatečné větrání. Při intenzivní nebo delší expozici používat dýchací přístroj s filtrem.

Ochrana očí:   	Používat těsné ochranné brýle.

Ochrana rukou: 	Používat ochranné rukavice. Po umytí použít ochranný krém.

Ochrana kůže:  	Používat ochranný oděv.

Další údaje:   	Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zajistit oddělené skladování od potravin a nápojů. Před přestávkami a po práci důkladně umýt ruce. Účastnit se pravidelných preventivních lékařských prohlídek.

Příklad používaných nebezpečných přípravků:

| Härter PUH, 651950012 | MARABUWERKE GmbH & Co. | Xn, hořlavý |
| --- | --- | --- |
| Härter YH 9 , 651950001 | MARABUWERKE GmbH & Co. | Xi, hořlavý |
| PUR Härter, 40179 | LOBA GmbH & Co. KG | hořlavý |
| Härter, 40058 | LOBA GmbH & Co. KG | hořlavý |