Bezpečnostní pokyny pro práci s laky

Xi

dráždivý

Xn

zdraví škodlivý

Zvláštní nebezpečí:

- Přípravky jsou klasifikovány jako hořlavé a případně dráždivé a zdraví škodlivé.

Zdravotní nebezpečí:

- Dráždí kůži

- Nevdechujte prach

- Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží

- Zamezte styku s kůží

- Obsahuje isocyanáty - viz informace výrobce.

Technická a opatření:

- Používejte pouze v dobře větraných prostorách

- Používejte vhodný ochranný oděv

- Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě

### Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: 	Potřísněné části oděvů vysvléci. Při vzniku symptomů otravy nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí zajistit stabilizovanou polohu na boku a zajistit okamžitou lékařskou pomoc.

Při nadýchání:    	Zabezpečit čerstvý vzduch, při potížích a při bezvědomí přivolat lékaře. Při nepravidelném dechu nebo zástavě zahájit umělé dýchání a přivolat lékaře. Udržovat v teple.

Při styku s kůží: 	Zasažené místo umýt mýdlem a dostatečným množstvím vody. Používat ochranný krém na ruce.

Při zasažení očí: 	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití:      	Nevyvolávat zvracení, udržovat v klidu, okamžitě přivolat lékaře a ukázat obal nebo bezpečnostní list.

### Bezpečnostní opatření v případě náhodného úniku

Opatření pro ochranu osob: 	Přijmout opatření k ochraně zdraví, zejména dodržovat protipožární opatření. Používat ochranné pracovní pomůcky. Nechráněné osoby vzdálit z místa úniku. Odstranit z blízkosti zdroje zapálení a dbát na dostatečné větrání.

Opatření pro ochranu životního prostředí: 	Zamezit úniku přípravků do okolního prostředí, zejména zabránit vniknutí do kanalizace, sklepů, půdy a povrchových vod apod.

Doporučené metody čistění a zneškodnění: 	Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu. Kontaminovaný materiál neskladovat v místě úniku látek a likvidovat jako nebezpečný odpad podle předpisů. Zajistit dostatečné větrání.

### Pokyny pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení: 	Dbát na dostatečné větrání a odsávání. Odstranit zdroje zapálení. Nekouřit. Nádoby udržovat těsně zavřené. Používat pouze v místech, kde nejsou umístěny zdroje zapálení. Dodržovat používání předepsaných ochranných pracovních pomůcek.

Pokyny pro skladování: 	Skladovat na chladném a suchém místě. Zákaz kouření. Otevřené nádoby vždy těsně uzavírat na dobře větraném místě. Nepovolaným vstup zakázán. Dbát pokynů na etiketě. Chránit nádoby před teplem a přímým slunečním světlem. Dodržovat pokyny pro skladování hořlavých kapalin.

### Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů: 	Zajistit dostatečné větrání. Při intenzivní nebo delší expozici používat dýchací přístroj s filtrem.

Ochrana očí:   	Používat těsné ochranné brýle.

Ochrana rukou: 	Používat ochranné rukavice. Po umytí použít ochranný krém.

Ochrana kůže:  	Používat ochranný oděv.

Další údaje:   	Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zajistit oddělené skladování od potravin a nápojů. Před přestávkami a po práci důkladně umýt ruce. Účastnit se pravidelných preventivních lékařských prohlídek.

Příklad používaných nebezpečných přípravků:

| 2-K Decklack, 110014236, 110014258, 110014272, 110014296 | CETELON Lackfabrik | Xn, hořlavý |
| --- | --- | --- |
| 2-K Metalleffektlack, 110014227, 110014241, 110014297 | CETELON Lackfabrik | Xn, hořlavý |
| 2-K Schutzlack, 110012464 | CETELON Lackfabrik | Xn, hořlavý |
| 2-K Ueberzugslack, 110014292 | CETELON Lackfabrik | Xn, hořlavý |
| 2-K Zusatzlack, 065000103 | CETELON Lackfabrik | hořlavý |