Věc: Vyhodnocení povinnosti zpracovat základní zprávu

K žádosti o změnu integrovaného povolení ze dne XXXX není přiložena základní zpráva podle § 3a zákona 76/2002 Sb., protože nejsou naplněny podmínky pro vznik povinnosti základní zprávu zpracovat. V zařízení jsou sice používány nebezpečné látky a směsi, ale jejich povaha či množství nenaplňují současně všechna kritéria pro zpracování základní zprávy, které zní:

Seznam hlavních látek a směsí a jejich hodnocení:

| Látka | Nejvyšší množství | Klasifikace | Hodnocení pro základní zprávu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CHLS dle CLP 1272/2008 | množství nad § 39/2 254/2001 Sb. | NZL či ZNZL dle př. č. 1 254/2001 Sb. | klasifikace nebezpečné pro ZP |
| metanol | 120 m3 | Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 STOT SE 1 | ano | ano | ne | není klasifikován nebezpečný pro ŽP |
| metanolát sodný | 60 m3 | Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 STOT SE 1 Skin Corr. 1A Met. Corr. 1 | ano | ano | ne | není klasifikován nebezpečný pro ŽP |
| MEŘO | 1875 m3 | není klasifikován | ano | ano | ne | není klasifikován nebezpečný pro ŽP |
| řepkový olej | 1875 m3 | není klasifikován | není chemická látka podle CLP | ano | ne | není klasifikován nebezpečný pro ŽP |
| hydroxid draselný 50 % | 2 m3 | Met. Corr. 1 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A | ano | ano | ne | není klasifikován nebezpečný pro ŽP |
| UCO (used cooking oil, použitý kuchyňský olej) | 150 m3 | není klasifikován | není chemická látka podle CLP | ano | ne | není klasifikován nebezpečný pro ŽP |

Vyhodnocení:

| Kritéria | Používané NL | Naplnění podmínky |
| --- | --- | --- |
| nebezpečné látky a směsi podle nařízení č. 1272/2008 = povinné kritérium podle IED | používané látky a směsi jsou nebezpečné chemické látky a chemické směsi | ano |
| provozovatel zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody podle vodního zákona = má povinnost zpracovat havarijní plán | používané závadné látky jsou v množství nad 2000 kg | ano |
| závadné látky jsou zároveň zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 zákona o vodách | jednotlivé používané závadné látky nejsou zvlášť nebezpečné nebo nebezpečné látky | ne |
| nebezpečná látka nebo směs je považovaná za nebezpečnou pro životní prostředí podle skupin nebezpečnosti podle chemického zákona (nebezpečnost pro půdy a podzemní vody) | jednotlivé používané látky a směsi nejsou klasifikovány jako nebezpečné pro Ž | ne |

Seznam přiložených bezpečnostních listů:

- metanol

- metanolát sodný

- MEŘO

- řepkový olej

- hydroxid draselný 50 %

- UCO (used cooking oil, použitý kuchyňský olej)