Klasifikace tříd pro zdraví

Třída senzibilizace

Několik důležitých připomínek:

Senzibilizace není aditivní vlastnost, posuzuje se podle jednotlivých složek.

Pozor na upřesnění senzibilizace rozdělením na podtřídy 1A a 1B.

Obecně platí, že je-li látky senzibilizující 0,1 – 1 % použije se doplňková věta EUH208 (Obsahuje: Název senzibilizující látky. Může vyvolat alergickou reakci.)

U klasifikace 1A se použití EUH věty posunuje do hranic 0,01 – 0,1%

U látek se specifickým limitem se použití věty EUH208 řídí podobným principem, je-li např. specifický limit pro klasifikaci směsi senzibilizují 0,0015 %, pak limit pro EUH208 je v rozmezí 0,0001 – 0,001.

U detergentů se zabýváme i alergenními složkami o koncentraci nad 0,01, musí být uvedeny na obalu.

Obecné koncentrační limity složek směsí klasifikovaných jako látky senzibilizující dýchací cesty nebo kůži, které vedou ke klasifikaci směsi

| Složka klasifikovaná jako: | Obecné koncentrační limity vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Látka senzibilizující dýchací cesty Kategorie 1 |  | Látka senzibilizující kůži Kategorie 1 |
|  | tuhé/kapalné | plynné | všechna skupenství |
| Látka senzibilizující dýchací cesty Kategorie 1 | ≥ 1,0 % | ≥ 0,2 % |  |
| Látka senzibilizující dýchací cesty Podategorie 1A | ≥ 0,1 % | ≥ 0,1 % |  |
| Látka senzibilizující dýchací cesty Podkategorie 1B | ≥ 1,0 % | ≥ 0,2 % |  |
| Látka senzibilizující kůži Kategorie 1 |  |  | ≥ 1,0 % |
| Látka senzibilizující kůži Podkategorie 1A |  |  | ≥ 0,1 % |
| Látka senzibilizující kůži Podkategorie 1B |  |  | ≥ 1,0 % |

Koncentrační limity pro elicitaci složek směsi

(Použití věty EUH208)

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrační limity pro elicitaci |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Látka senzibilizující dýchací cesty Kategorie 1 |  | Látka senzibilizující kůži Kategorie 1 |
|  | tuhé/kapalné | plynné | všechna skupenství |
| Látka senzibilizující dýchací cesty Kategorie 1 | ≥ 0,1 % | ≥ 0,1 % |  |
| Látka senzibilizující dýchací cesty Podategorie 1A | ≥ 0,01 % | ≥ 0,01 % |  |
| Látka senzibilizující dýchací cesty Podkategorie 1B | ≥ 0,1 % | ≥ 0,1 % |  |
| Látka senzibilizující kůži Kategorie 1 |  |  | ≥ 0,1 % |
| Látka senzibilizující kůži Podkategorie 1A |  |  | ≥ 0,01 % |
| Látka senzibilizující kůži Podkategorie 1B |  |  | ≥ 0,1 % |

Třída mutagenita

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikované jako mutageny zárodečných buněk, které vedou ke klasifikaci směsi.

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mutagen Kategorie 1A | Mutagen Kategorie 1B | Mutagen Kategorie 2 |
| Mutagen Kategorie 1A | ≥ 0,1 % | - | - |
| Mutagen Kategorie 1B | - | ≥ 0,1 % | - |
| Mutagen Kategorie 2 | - | - | ≥ 1,0 % |

Třída karcinogenita

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako karcinogen, které vedou ke klasifikaci směsi.

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Karcinogen Kategorie 1A | Karcinogen Kategorie 1B | Karcinogen Kategorie 2 |
| Karcinogen Kategorie 1A | ≥ 0,1 % | - | - |
| Karcinogen Kategorie 1B | - | ≥ 0,1 % | - |
| Karcinogen Kategorie 2 | - | - | ≥ 1,0 % |

Třída reprodukční toxicita

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako toxické pro reprodukci, které vedou ke klasifikaci směsi.

Zpřísnění proti původní klasifikaci.

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Toxická pro reprodukci Kategorie 1A | Toxická pro reprodukci Kategorie 1B | Toxická pro reprodukci Kategorie 2 |
| Toxická pro reprodukci Kategorie 1A | ≥ 0,3 % | - | - |
| Toxická pro reprodukci Kategorie 1B | - | ≥ 0,3 % | - |
| Toxická pro reprodukci Kategorie 2 | - | - | ≥ 3,0 % |

Dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace.

| Složka klasifikovaná jako: | Dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace |
| --- | --- |
| Dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace | ≥ 0,3 % |

Třída toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako toxické pro specifické cílové orgány, které vedou k zařazení směsi do kategorie 1 nebo 2.

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |  |
| --- | --- | --- |
|  | STOT SE Kategorie 1 | STOT SE Kategorie 2 |
| Toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (STOT SE) Kategorie 1 | ≥ 10 % | 1,0 konc. 10 % |
| Toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (STOT SE) Kategorie 2 |  | ≥ 10 % |

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako toxické pro specifické cílové orgány, které vedou k zařazení směsi do kategorie 3.

(Pozor, aditivní vlastnost koncentrace složek se sčítají)

Týká věty H336 (Může způsobit ospalost a závratě)

H335 (Může způsobit podráždění dýchacích cest)

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |
| --- | --- |
|  | STOT SE Kategorie 3, věta H336 nebo H335 |
| Toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (STOT SE 3) Kategorie 3 | ≥ 20 % |

Třída toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako toxické pro specifické cílové orgány, které vedou k zařazení směsi do kategorie 1 nebo 2.

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |  |
| --- | --- | --- |
|  | STOT RE Kategorie 1 | STOT RE Kategorie 2 |
| Toxická pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice (STOT RE) Kategorie 1 | ≥ 10 % | 1,0 konc. 10 % |
| Toxická pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice (STOT RE) Kategorie 2 |  | ≥ 10 % |

Třída nebezpečnost při vdechnutí

Několik důležitých připomínek:

Týká se pouze kapalin.

Neklasifikuje se ani neznačí u aerosolů v tlakových nádobách, u aerosolů s mechanickým rozprašovačem je nutné zvážit, nakolik je aerosol jemný a zda ho lze požít.

Kritéria klasifikace se vztahují na kinematickou viskozitu (v nařízení ES 1272/2008 je uveden vzorec převodu z dynamické viskozity na kinematickou).

Látky, o nichž je známo, že u člověka vyvolávají nebezpečí toxicity při vdechnutí, nebo na něž je nutno pohlížet, jako kdyby u člověka vyvolávaly nebezpečí toxicity při vdechnutí se zařadí do kategorie 1

- na základě spolehlivých a kvalitních důkazů u člověka nebo

- jedná-li se o uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm 2 /s nebo nižší, měřeno při 40oC.

Látkami kategorie 1 jsou např. některé uhlovodíky, terpentýn a borová silice.

Směs, která obsahuje celkem 10 % nebo více látky nebo látek zařazených do kategorie 1 a má kinematickou viskozitu 20,5 mm /s nebo nižší, měřeno při 40 oC, se zařadí do kategorie 1.

(Další podrobnosti a úvahy jsou uvedeny v nařízení ES 1272/2008)

Třída nebezpečnost pro vodní prostředí

Klasifikace směsí pro akutní nebezpečnost pro vodní prostředí na základě součtu klasifikovaných složek.

Uplaňuje se multiplikační faktor

| Součet složek zařazených do: | Směs se zařadí do kategorie: |
| --- | --- |
| Kategorie (Aquatic Acute 1) x M ≥ 25 % | Aquatic Acute 1 |

M = multiplikační faktor

Pokud není konkrétně uveden je u kapitoly klasifikace vodního prostředí vysvětleno jak odvodit jeho hodnotu.

Multiplikační faktor Acuatic Acute 1

| L(E)C50 mg/l | Multiplikační faktor M |
| --- | --- |
| 0,1 < L(E)C50 ≤ 1 | 1 |
| 0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 | 10 |
| 0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 | 100 |
| 0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 | 1000 |
| Pokračovat dále v násobcích 10 |  |

Klasifikace směsí pro dlouhodobou nebezpečnost ve vodním prostředí na základě součtu koncentrací složek

| Součet složek zařazených do kategorie (kategorií): | Směs se zařadí do kategorie: |
| --- | --- |
| (Aquatic Chronic 1) x M ≥ 25 % | Aquatic Chronic 1 |
| [ (Aquatic Chronic 1) x M x 10 ] + Aquatic Chronic 2 ≥ 25 % | Aquatic Chronic 2 |
| [ (Aquatic Chronic 1) x M x 100 ] + [ (Aquatic Chronic 2) x 10 ] + Aquatic Chronic 3 ≥ 25 % | Aquatic Chronic 3 |
| Aquatic Chronic 1 + Aquatic Chronic 2 + Aquatic Chronic 3 + Aquatic Chronic 4 ≥ 25 % | Aquatic Chronic 4 |

Pro Aquatic Chronic 1 se uplatňuje multiplikační faktor.

Pokud jsou pro Aquatic Chronic 1 k dispozici pouze hodnoty krátkodobé vodní toxicity odvodí se M podle této tabulky:

| L(E)C50 mg/l | Multiplikační faktor M |
| --- | --- |
| 0,1 < L(E)C50 ≤ 1 | 1 |
| 0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 | 10 |
| 0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 | 100 |
| 0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 | 1000 |
| Pokračovat dále v násobcích 10 |  |

Při použití hodnot pro dlouhodobou vodní toxicitu se berev úvahu rozložitelnost látky.

Multiplikační faktor Aquatic Chronic 1

| NOEC mg/l | Multiplikační faktor M |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nesnadno rozložitelné | Snadno rozložitelné |
| 0,01 < NOEC ≤ 0,1 | 1 | - |
| 0,001 < NOEC ≤ 0,01 | 10 | 1 |
| 0,0001 < NOEC ≤ 0,001 | 100 | 10 |
| 0,00001 < NOEC ≤ 0,0001 | 1000 | 100 |
| Pokračovat dále v násobcích 10 |  |  |