Pracovní tabulky pro klasifikaci

Třída akutní toxicita

Několik důležitých připomínek:

Aditivita u akutní toxicity se hodnotí podle každé cesty expozice.

Do výpočtového vzorce je možné kombinovat hodnoty LD(LC)50 a hodnoty ATE.

Pokud máte hodnotu LD(LC)50 v podobě rozmezí použijte odpovídající hodnotu ATE.

Do výpočtu se nezahrnují složky, které nejsou akutně toxické.

Zařazení látek do kategorií toxicity v rámci třídy akutní toxicita

| Podle hodnot LD50 nebo LC50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cesta expozice | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 |
| Orální | LD50 5 | 5 LD50 50 | 50 LD50 300 | 300 LD50 2000 |
| Dermální | LD50 50 | 50 LD50 200 | 200 LD50 1000 | 1000 LD50 2000 |
| Inhalační plyny | LC50 100 | 100 LC50 500 | 500 LC50 2500 | 2500 LC50 20000 |
| Inhalační páry | LC50 0,5 | 0,5 LC50 2,0 | 2,0 LC50 10,0 | 10,0 LC50 20,0 |
| Inhalační prach a mlha | LC50 0,05 | 0,05 LC50 0,5 | 0,5 LC50 1,0 | 1,0 LC50 5,0 |
| Orální mg/kg tělesné hmotnosti Dermální mg/kg tělesné hmotnosti Inhalační plyny ppm V Inhalační páry mg/l Inhalační prach a mlha mg/l |  |  |  |  |

| Podle hodnot ATE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cesta expozice | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 |
| Orální | ATE 5 | 5 ATE 50 | 50 ATE 300 | 300 ATE 2000 |
| Dermální | ATE 50 | 50 ATE 200 | 200 ATE 1000 | 1000 ATE 2000 |
| Inhalační plyny | ATE 100 | 100 ATE 500 | 500 ATE 2500 | 2500 ATE 20000 |
| Inhalační páry | ATE 0,5 | 0,5 ATE 2,0 | 2,0 ATE 10,0 | 10,0 ATE 20,0 |
| Inhalační prach a mlha | ATE 0,05 | 0,05 ATE 0,5 | 0,5 ATE 1,0 | 1,0 ATE 5,0 |
| Orální mg/kg tělesné hmotnosti Dermální mg/kg tělesné hmotnosti Inhalační plyny ppm V Inhalační páry mg/l Inhalační prach a mlha mg/l |  |  |  |  |

Klasifikace podle vzorce:

Vzorec 1

Kde: Ci       = koncentrace i-té složky (% hm nebo % obj.)

i        = jednotlivá složka od 1 do n

n       = počet složek

ATEmix  = odhad akutní toxicity pro směs

ATEi  = odhad akutní toxicity pro danou složku

Je-li celková koncentrace složek s neznámou toxicitou > 10% použije se

Vzorec 2:

Kde: Ci       = koncentrace i-té složky (% hm nebo % obj.)

i        = jednotlivá složka od 1 do n

n       = počet složek

ATEmix  = odhad akutní toxicity pro směs

ATEi  = odhad akutní toxicity pro danou složku

Hodnotu ATEi  odvodíme z následující tabulky podle kategorie toxicity:

| Cesta expozice |  | Klasifikační kategorie toxicity | Přepočtený bodový odhad akutní toxicity |
| --- | --- | --- | --- |
| Orální | mg/kg | kategorie 1 | 0,5 |
|  |  | kategorie 2 | 5 |
|  |  | kategorie 3 | 100 |
|  |  | kategorie 4 | 500 |
| Dermální | mg/kg | kategorie 1 | 5 |
|  |  | kategorie 2 | 50 |
|  |  | kategorie 3 | 300 |
|  |  | kategorie 4 | 1 100 |
| Inhalační plyny | ppmV | kategorie 1 | 10 |
|  |  | kategorie 2 | 100 |
|  |  | kategorie 3 | 700 |
|  |  | kategorie 4 | 4 500 |
| Inhalační páry | mg/l | kategorie 1 | 0,05 |
|  |  | kategorie 2 | 0,5 |
|  |  | kategorie 3 | 3 |
|  |  | kategorie 4 | 11 |
| Inhalační prach a mlha | mg/l | kategorie 1 | 0,005 |
|  |  | kategorie 2 | 0,05 |
|  |  | kategorie 3 | 0,5 |
|  |  | kategorie 4 | 1,5 |

Třída žíravost/dráždivost pro kůži

Několik důležitých připomínek:

Je-li pH směsi menší než 2 a větší než 11,5 je obvykle celá směs klasifikována jako žíravá.

Pozor na jinou metodu hodnocení pokud jsou k dispozici specifické limity složek.

Je-li ve směsi více než 1 složka s klasifikací žíravý o obsahu 1% je nutné tyto složky zahrnou do posuzování žíravosti/dráždivosti pro kůži.

Současně se žíravostí je nutné posoudit i vážné poškození očí.

Zápis klasifikace při žíravosti je Skin Corr 1(příslušné písmeno), H314 a

Eye Dam. 1, H318

| Součet složek klasifikovaných jako | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako |  |
| --- | --- | --- |
|  | žíravé pro kůži | dráždivé pro kůži |
|  | kategorie 1* | kategorie 2 |
| žíravé pro kůži kategorie 1A, 1B, 1C nebo kategorie 1 | 5 % | 1% ale 5 % |
| dráždivé pro kůži kategorie 2 |  | 10 % |
| (10 x žíravé pro kůži kategorie 1A, 1B, 1C nebo kategorie 1) + dráždivé pro kůži kategorie 2 |  | 10 % |

* Zařazení do jednotlivých podkategorií:

- Součet všech složek směsí zařazených jako žíravých pro kůži do jednotlivých kategorií 1A, 1B, 1C musí být  roven nebo větší než 5 %, aby směs byla zařazena jako žíravá pro kůži do odpovídající kategorie 1A, 1B 1C.

- Je-li součet složek v kategorii žíravosti 1A < 5 %, avšak součet složek kategorie 1A+1B je ≥ 5 %, směs se klasifikuje jako žíravá pro kůži kategorie 1B.

- Obdobně, je-li součet složek žíravých pro kůži kategorie 1A+1B < 5 %, avšak součet složek kategorie 1A+1B+1C je ≥ 5 %, směs se klasifikuje jako žíravá pro kůži kategorie 1C.

- Pokud je alespoň jedna relevantní složka směsi klasifikována jako kategorie 1 bez zařazení do podskupiny, směs se klasifikuje jako kategorie 1 bez zařazení do podskupiny, pokud je součet všech složek žíravých pro kůži ≥ 5 %.

Třída vážné poškození očí/oční dráždivost

Několik důležitých připomínek:

Je-li pH směsi menší než 2 a větší než 11,5 je obvykle celá směs klasifikována jako žíravá.

Pozor na jinou metodu hodnocení pokud jsou k dispozici specifické limity složek.

Je-li ve směsi více než 1 složka s klasifikací žíravý o obsahu 1% je nutné tyto složky zahrnou do posuzování vážného posouzení očí/oční dráždivost.

| Součet složek klasifikovaných jako | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako |  |
| --- | --- | --- |
|  | vážné poškození oči | dráždivé pro oko |
|  | kategorie 1* | kategorie 2 |
| vážné poškození očí žíravé pro kůži kategorie 1A, 1B, 1C nebo kategorie 1 + vážně poškozující oči (kategorie 1) ** | 3 % | 1% ale 3% |
| dráždivé pro oči kategorie 2 |  | 10 % |
| 10 x (žíravé pro kůži kategorie 1A, 1B, 1C nebo kategorie 1 + vážné poškození očí (kategorie 1) + dráždivé pro oči kategorie 2 |  | 10 % |

* Podrobnosti:

- Součet všech složek směsí klasifikovaných jako  vážné poškození očí kategorie 1 musí být  roven nebo větší než  3 %, aby směs byla zařazena jako vážné poškození očí kategorie 1.

- Součet všech složek směsí zařazených jako žíravých pro kůži do jednotlivých kategorií 1A, 1B 1C kategorie 1  musí být  roven nebo větší než 3 %, aby směs byla zařazena jako vážné poškození očí kategorie 1

** Pokud je složka klasifikována jako žíravá pro kůži v podkategorii 1A, 1B, 1C nebo kategorii 1 a současně jako vážně poškozující oči (kategorie 1), zohlední se její koncentrace ve výpočtu pouze jednou.

Třída senzibilizace

Několik důležitých připomínek:

Senzibilizace není aditivní vlastnost, posuzuje se podle jednotlivých složek.

Pozor na upřesnění senzibilizace rozdělením na podtřídy 1A a 1B.

Obecně platí, že je-li látky senzibilizující 0,1 – 1 % použije se doplňková věta EUH208 (Obsahuje: Název senzibilizující látky. Může vyvolat alergickou reakci.)

U klasifikace 1A se použití EUH věty posunuje do hranic 0,01 – 0,1%

U látek se specifickým limitem se použití věty EUH208 řídí podobným principem, je-li např. specifický limit pro klasifikaci směsi senzibilizují 0,0015 %, pak limit pro EUH208 je v rozmezí 0,0001 – 0,001.

U detergentů se zabýváme i alergenními složkami o koncentraci nad 0,01, musí být uvedeny na obalu.

Obecné koncentrační limity složek směsí klasifikovaných jako látky senzibilizující dýchací cesty nebo kůži, které vedou ke klasifikaci směsi

| Složka klasifikovaná jako: | Obecné koncentrační limity vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Látka senzibilizující dýchací cesty Kategorie 1 |  | Látka senzibilizující kůži Kategorie 1 |
|  | tuhé/kapalné | plynné | všechna skupenství |
| Látka senzibilizující dýchací cesty Kategorie 1 | ≥ 1,0 % | ≥ 0,2 % |  |
| Látka senzibilizující dýchací cesty Podategorie 1A | ≥ 0,1 % | ≥ 0,1 % |  |
| Látka senzibilizující dýchací cesty Podkategorie 1B | ≥ 1,0 % | ≥ 0,2 % |  |
| Látka senzibilizující kůži Kategorie 1 |  |  | ≥ 1,0 % |
| Látka senzibilizující kůži Podkategorie 1A |  |  | ≥ 0,1 % |
| Látka senzibilizující kůži Podkategorie 1B |  |  | ≥ 1,0 % |

Koncentrační limity pro elicitaci složek směsi

(Použití věty EUH208)

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrační limity pro elicitaci |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Látka senzibilizující dýchací cesty Kategorie 1 |  | Látka senzibilizující kůži Kategorie 1 |
|  | tuhé/kapalné | plynné | všechna skupenství |
| Látka senzibilizující dýchací cesty Kategorie 1 | ≥ 0,1 % | ≥ 0,1 % |  |
| Látka senzibilizující dýchací cesty Podategorie 1A | ≥ 0,01 % | ≥ 0,01 % |  |

| Látka senzibilizující dýchací cesty Podkategorie 1B | ≥ 0,1 % | ≥ 0,1 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Látka senzibilizující kůži Kategorie 1 |  |  | ≥ 0,1 % |
| Látka senzibilizující kůži Podkategorie 1A |  |  | ≥ 0,01 % |
| Látka senzibilizující kůži Podkategorie 1B |  |  | ≥ 0,1 % |

Třída mutagenita

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikované jako mutageny zárodečných buněk, které vedou ke klasifikaci směsi.

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mutagen Kategorie 1A | Mutagen Kategorie 1B | Mutagen Kategorie 2 |
| Mutagen Kategorie 1A | ≥ 0,1 % | - | - |
| Mutagen Kategorie 1B | - | ≥ 0,1 % | - |
| Mutagen Kategorie 2 | - | - | ≥ 1,0 % |

Třída karcinogenita

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako karcinogen, které vedou ke klasifikaci směsi.

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Karcinogen Kategorie 1A | Karcinogen Kategorie 1B | Karcinogen Kategorie 2 |
| Karcinogen Kategorie 1A | ≥ 0,1 % | - | - |
| Karcinogen Kategorie 1B | - | ≥ 0,1 % | - |
| Karcinogen Kategorie 2 | - | - | ≥ 1,0 % |

Třída reprodukční toxicita

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako toxické pro reprodukci, které vedou ke klasifikaci směsi.

Zpřísnění proti původní klasifikaci.

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Toxická pro reprodukci Kategorie 1A | Toxická pro reprodukci Kategorie 1B | Toxická pro reprodukci Kategorie 2 |
| Toxická pro reprodukci Kategorie 1A | ≥ 0,3 % | - | - |
| Toxická pro reprodukci Kategorie 1B | - | ≥ 0,3 % | - |
| Toxická pro reprodukci Kategorie 2 | - | - | ≥ 3,0 % |

Dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace.

| Složka klasifikovaná jako: | Dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace |
| --- | --- |
| Dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace | ≥ 0,3 % |

Třída toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako toxické pro specifické cílové orgány, které vedou k zařazení směsi do kategorie 1 nebo 2.

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |  |
| --- | --- | --- |
|  | STOT SE Kategorie 1 | STOT SE Kategorie 2 |
| Toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (STOT SE) Kategorie 1 | ≥ 10 % | 1,0 konc. 10 % |
| Toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (STOT SE) Kategorie 2 |  | ≥ 10 % |

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako toxické pro specifické cílové orgány, které vedou k zařazení směsi do kategorie 3.

(Pozor, aditivní vlastnost koncentrace složek se sčítají)

Týká věty H336 (Může způsobit ospalost a závratě)

H335 (Může způsobit podráždění dýchacích cest)

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |
| --- | --- |
|  | STOT SE Kategorie 3, věta H336 nebo H335 |
| Toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (STOT SE 3) Kategorie 3 | ≥ 20 % |

Třída toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako toxické pro specifické cílové orgány, které vedou k zařazení směsi do kategorie 1 nebo 2.

| Složka klasifikovaná jako: | Koncentrace vedoucí ke klasifikaci směsi jako: |  |
| --- | --- | --- |
|  | STOT RE Kategorie 1 | STOT RE Kategorie 2 |
| Toxická pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice (STOT RE) Kategorie 1 | ≥ 10 % | 1,0 konc. 10 % |
| Toxická pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice (STOT RE) Kategorie 2 |  | ≥ 10 % |

Třída nebezpečnost při vdechnutí

Několik důležitých připomínek:

Týká se pouze kapalin.

Neklasifikuje se ani neznačí u aerosolů v tlakových nádobách, u aerosolů s mechanickým rozprašovačem je nutné zvážit, nakolik je aerosol jemný a zda ho lze požít.

Kritéria klasifikace se vztahují na kinematickou viskozitu (v nařízení ES 1272/2008 je uveden vzorec převodu z dynamické viskozity na kinematickou).

Látky, o nichž je známo, že u člověka vyvolávají nebezpečí toxicity při vdechnutí, nebo na něž je nutno pohlížet, jako kdyby u člověka vyvolávaly nebezpečí toxicity při vdechnutí se zařadí do kategorie 1

- na základě spolehlivých a kvalitních důkazů u člověka nebo

- jedná-li se o uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm 2 /s nebo nižší, měřeno při 40oC.

Látkami kategorie 1 jsou např. některé uhlovodíky, terpentýn a borová silice.

Směs, která obsahuje celkem 10 % nebo více látky nebo látek zařazených do kategorie 1 a má kinematickou viskozitu 20,5 mm /s nebo nižší, měřeno při 40 oC, se zařadí do kategorie 1.

(Další podrobnosti a úvahy jsou uvedeny v nařízení ES 1272/2008)

Třída nebezpečnost pro vodní prostředí

Klasifikace směsí pro akutní nebezpečnost pro vodní prostředí na základě součtu klasifikovaných složek.

Uplaňuje se multiplikační faktor

| Součet složek zařazených do: | Směs se zařadí do kategorie: |
| --- | --- |
| Kategorie (Aquatic Acute 1) x M ≥ 25 % | Aquatic Acute 1 |

M = multiplikační faktor

Pokud není konkrétně uveden je u kapitoly klasifikace vodního prostředí vysvětleno jak odvodit jeho hodnotu.

Multiplikační faktor Acuatic Acute 1

| L(E)C50 mg/l | Multiplikační faktor M |
| --- | --- |
| 0,1 < L(E)C50 ≤ 1 | 1 |
| 0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 | 10 |
| 0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 | 100 |
| 0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 | 1000 |
| Pokračovat dále v násobcích 10 |  |

Klasifikace směsí pro dlouhodobou nebezpečnost ve vodním prostředí na základě součtu koncentrací složek

| Součet složek zařazených do kategorie (kategorií): | Směs se zařadí do kategorie: |
| --- | --- |
| (Aquatic Chronic 1) x M ≥ 25 % | Aquatic Chronic 1 |
| [ (Aquatic Chronic 1) x M x 10 ] + Aquatic Chronic 2 ≥ 25 % | Aquatic Chronic 2 |
| [ (Aquatic Chronic 1) x M x 100 ] + [ (Aquatic Chronic 2) x 10 ] + Aquatic Chronic 3 ≥ 25 % | Aquatic Chronic 3 |
| Aquatic Chronic 1 + Aquatic Chronic 2 + Aquatic Chronic 3 + Aquatic Chronic 4 ≥ 25 % | Aquatic Chronic 4 |

Pro Aquatic Chronic 1 se uplatňuje multiplikační faktor.

Pokud jsou pro Aquatic Chronic 1 k dispozici pouze hodnoty krátkodobé vodní toxicity odvodí se M podle této tabulky:

| L(E)C50 mg/l | Multiplikační faktor M |
| --- | --- |
| 0,1 < L(E)C50 ≤ 1 | 1 |
| 0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 | 10 |
| 0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 | 100 |
| 0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 | 1000 |
| Pokračovat dále v násobcích 10 |  |

Při použití hodnot pro dlouhodobou vodní toxicitu se berev úvahu rozložitelnost látky.

Multiplikační faktor Aquatic Chronic 1

| NOEC mg/l | Multiplikační faktor M |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nesnadno rozložitelné | Snadno rozložitelné |
| 0,01 < NOEC ≤ 0,1 | 1 | - |
| 0,001 < NOEC ≤ 0,01 | 10 | 1 |
| 0,0001 < NOEC ≤ 0,001 | 100 | 10 |
| 0,00001 < NOEC ≤ 0,0001 | 1000 | 100 |
| Pokračovat dále v násobcích 10 |  |  |