ABC s.r.o.

Seznam chlazení a klimatizací

| typ | umístění | chladivo | množství (kg) | ekvivalent CO2 (t) | revize podle 517/2014 | evi. kniha podle 517/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LKKA46.5 | kompresorovna | R407C | 49 kg | 1774 x 49 = 86,926 t | 2x ročně | ano |
| DML053S | servrovna | R407C | 2 kg | 1774 x 2 = 3,548 t | nepodléhá | nepodléhá |
| ACH-09FCI | zasedací místnost | R410A | 0,95 kg | 2088 x 0,95 = 1,976 t | nepodléhá | nepodléhá |
| 8x Airwell AWWR-WCF009-C11 | administrativní kontejnery | R410A | 0,48 kg | 2088 x 0,48 = 0,998 t | nepodléhá | nepodléhá |
| Deltatherm 13x | výroba, chlazení svářeček | R134a | 1 kg | 1430 x 1 = 1,430 t | nepodléhá | nepodléhá |
| Deltatherm 2x | výroba, chlazení svářeček | R134a | 2 kg | 1430 x 2 = 2,860 t | nepodléhá | nepodléhá |

Zpracoval: 20. 6. 2016, Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.