| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | ### Identifikátor výrobku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Název: |  |  | ### GASTRIN GRILL S |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identifikační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registrační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ### Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Určené použití: Prostředek pro ruční mytí povrchů – pouze pro průmyslové použití. Nedoporučená použití: používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodavatel: |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo podnikání nebo sídlo: |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon: |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Email: |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odborně způsobilá osoba: |  |  | ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Klasifikace látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP: |  |  |  |  | Směs je klasifikována jako nebezpečná. |  |  |  |  |
|  |  | Nebezpečné účinky na zdraví: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nebezpečné účinky na životní prostředí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Prvky označení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsahuje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Signální slovo: |  |  |  |  | Nebezpečí |  |  |  |  |
|  |  | Standardní věty o nebezpečnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pokyny pro bezpečné zacházení: |  |  |  |  | P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít P301+P330+P331 Při požití: Vypláchněte ústa, NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou /osprchujte. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných právních předpisů. |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Další nebezpečnost: Dráždí a leptá pokožku a sliznice. Působení na oči může vést k oslepnutí, nebo k trvalému poškození rohovky. Při požití může koncentrovaný přípravek vyvolat vážné poškození zažívacího traktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Látky Nevztahuje se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikátor složky |  |  |  |  |  | CAS číslo Einecs Indexové číslo Registrační číslo |  | Koncentrace (% hm.) | Klasifikace dle 1272/2008 |  |  |
| Hydroxid sodný |  |  |  |  |  | 1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 - |  | 25 | Met. Corr. 1, H290 Skin Corr 1A, H314 |  |  |
| 2-aminoethanol |  |  |  |  |  | 141-43-5 205-483-3 603-030-00-8 - |  | 5 | Skin Corr. 1B, H314 Acute Tox. 4, H302, H312, H332 |  |  |
| Butylglykol |  |  |  |  |  | 111-76-2 203-905-0 603-014-00-0 - |  | 2 | Acute Tox. 4, H302, H312, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |  |  |
| Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16. Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / Označování obsahu: 5 % fosfonáty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Popis první pomoci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy. Neprodleně odstraňte kontaminovaný oděv, před opětovným použitím jej vyperte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při nadýchání: |  | Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při styku s kůží: |  | V případě kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při zasažení očí: |  | Otevřené oči okamžitě vypláchnout vodou pod dobu nejméně 10 až 15 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Okamžitě vyhledejte odborného lékaře. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při požití: |  | Pokud je osoba při vědomí, nevyvolávjte zvracení. Vypláchnout ústa vodou. Okamžitě volejte lékaře. PoslechFonetický přepis Slovník - Zobrazit podrobný slovník |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Akutní příznaky jsou závislé na době působení, projevy: pálení, bodavá bolest. Je možný šokový stav. Opožděné příznaky jsou: podráždění pokožky a sliznice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Hasiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vhodná hasiva: |  |  | hasící pěna, oxid uhličitý, hasicí prášek, vodní sprej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevhodná hasiva: |  |  | plný proud vody |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku a jiné toxické plyny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Pokyny pro hasiče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Použijte kompletní ochranné vybavení pro hasiče a nezávislý dýchací přístroj. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zajistit dostatečné větrání. Omezit přístup neoprávněných osob k oblasti nehody až do okamžiku odstranění havárie. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky. Používat osobní ochranné pomůcky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí většího množství přípravku do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uniklý materiál seberte pomocí vhodného sorbentu (písek, křemelina, univerzální pojivo). Sebraný materiál uložte do vhodné nádoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zákonem o odpadech. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Odkaz na jiné oddíly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. Informace k odstranění viz kapitola 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpečit dobré větrání na pracovišti. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a oblečením. Po použití si umyjte ruce. Osobní ochranné prostředky viz odd. 8. Během používání produktu nepijte, nejezte, nekuřte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skladovat v originálních, těsně uzavřených nádobách na dobře větraném a chladném místě. Skladovací teplota +5-25°C. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Specifické konečné/specifická konečná použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prostředek pro ruční mytí povrchů – pouze pro průmyslové použití. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Kontrolní parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: Název látky (složky):; CAS; PEL mg/m3; NPK-P mg/m3; Poznámka. 2-aminoethanol; 141-43-5; 2,5; 7,5; I. Butylglykol; 111-76-2; 100; 200; D, I. Hydroxid sodný; 1310-73-2; 1; 2; I. D – při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži DNEL, PNEC – informace není k dispozici |  |

| 8.2 | ### Omezování expozice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zajistit dostatečné větrání. Nevdechovat páry/výpary. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Po skončení práce si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po práci použije ochranný krém na ruce. Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Omezování expozice pracovníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana dýchacích cest: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana rukou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana kůže: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vzhled: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kapalina |  |  |
|  | Barva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hnědá |  |  |
|  | Zápach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specifický po použitých surovinách |  |  |
|  | Prahová hodnota zápachu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici. |  |  |
|  | pH (20°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min. 13 (1% roztok) |  |  |
|  | Bod tání (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ˂ 0 |  |  |
|  | Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Bod vzplanutí (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici. |  |  |
|  | Rychlost odpařování |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici. |  |  |
|  | Hořlavost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Směs není hořlavá |  |  |
|  | Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici. |  |  |
|  | dolní mez (% obj.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici. |  |  |
|  | Tlak páry |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici. |  |  |
|  | Hustota páry |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici. |  |  |
|  | Hustota (20°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 g/cm3 |  |  |
|  | Rozpustnost ve vodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mísitelná |  |  |
|  | Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici. |  |  |
|  | Teplota samovznícení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici. |  |  |
|  | Teplota rozkladu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici. |  |  |
|  | Viskozita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici. |  |  |
|  | Výbušné vlastnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici. |  |  |
|  | Oxidační vlastnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nemá oxidační vlastnosti |  |  |
| 9.2 | Další informace Informace není k dispozici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Reaktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkalická směs, reaguje s kyselinami, rozpouští lehké kovy (hliník, zinek), uvolňuje vodík. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Chemická stabilita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zejména se silnými kyselinami (exotermní reakce). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teplota přes 25 °C, přímé sluneční a tepelné záření. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V přítomnosti organických materiálů a jiných redukujících se látek může docházet k rozkladu. Reakcí s lehkými kovy (hliník, zinek) se uvolňuje vodík. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku a jiné toxické plyny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Informace o toxikologických účincích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) Akutní toxicita ATE směs; Orálně Dermálně Inhalačně; > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg > 5 mg/l. Butylglykol (CAS 111-76-2); Orálně; LD50 1000-2000 mg/kg; výpočtem. Hydroxid sodný (CAS 1310-73-2); Orálně Dermálně; LD50 500 mg/kg LD50 325 mg/kg LD50 1350 mg/kg; Králík Krysa Králík. 2-aminoethanol (CAS 141-43-5); orálně; LD50 1000-2000 mg/kg; Krysa. |
|  |  | b) |  | Žíravost/dráždivost pro kůži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) |  | Vážné poškození očí / podráždění očí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) |  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e) |  | Mutagenitav zárodečných buňkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f) |  | Karcinogenita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g) |  | Toxicita pro reprodukci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | j) Nebezpečnost při vdechnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Další údaje: Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 12: Ekologické Informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | Toxicita Hydroxid sodný (CAS 1310-73-2); Akutně, ryby Akutně, bezobratlí Chronicky, ryby; 24 h 48 h; LC50 180 mg/l EC50 40,4 mg/l 25 mg/l; Cyprinus carpio Daphnia sp. |  |
| 12.2 |  |  | Perzistence a rozložitelnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Povrchově aktivní látky splňují požadavky ES 648/2004. Přípravek je dobře biologicky odbouratelný. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 |  |  | ### Bioakumulační potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vzhledem ke složení není pravděpodobné hromadění v životním prostředí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 |  |  | Mobilita v půdě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nenaměřena, lze předpokládat vysokou mobilitu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 |  |  | Výsledky posouzení PBT a vPvB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 |  |  | Jiné nepříznivé účinky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | ### Metody nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) |  |  | Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) |  |  | Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Může být korozivní pro kovy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) |  |  | Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Není uvedeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) |  |  | Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nejsou uvedeny. Právní přepisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška č. 94/2016 Sb., Vyhláška č. 93/2016 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Směs je nebezpečným zbožím pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | ###### UN číslo: UN 1719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pozemní přeprava ADR |  |  |  |  |  |  | ###### LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, JN (Hydroxid sodný; 2-aminoethanol) |  |  |  |  |
|  |  | Železniční přeprava RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Námořní přeprava IMDG: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 |  | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pozemní přeprava ADR |  |  |  | Železniční přeprava RID |  |  |  | Námořní přeprava IMDG: |  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |
|  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
| 14.4 |  | Obalová skupina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pozemní přeprava ADR |  |  |  | Železniční přeprava RID |  |  |  | Námořní přeprava IMDG: |  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |
|  |  | II |  |  |  | II |  |  |  | II |  | II |  |
| 14.5 |  | ### Nebezpečnost pro životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 |  | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezpečnostní značka: 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 |  | Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nelze aplikovat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) Nařízení (EU) 830/2015 Zákon 350/2001 Sb., v platném znění Zákon o odpadech v platném znění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění Nařízení 648/2004/ES o detergentech. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  | Posouzení chemické bezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nebylo provedeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 16: Další informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) |  |  | Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize ze dne 09.02.2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) |  |  | Klíč nebo legenda ke zkratkám |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DNEL |  | Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PNEC |  | Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PEL |  | přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NPK-P |  | nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLP |  | nařízení č. 1272/2008/EC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IMDG |  | Mezinárodní kód nebezpečného zboží |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IATA |  | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ICAO |  | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ADR |  | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RID |  | Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | REACH |  | nařízení č 1907/2006/EC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PBT |  | látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | vPvB |  | látka vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Log Pow |  | logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LD50, LC50, EC50, IC50 |  | koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Acute Tox. 4 |  | Akutní toxicita (orální), kategorie 4 Akutní toxicita (dermální), kategorie 4 Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Skin Irrit. 2 |  | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Met. Corr. 1 |  | Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Skin Corr. 1A, 1B |  | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1, 1A, 1B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Eye Irrit. 2 |  | Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) |  |  | Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) |  |  | Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e) |  |  | Pokyny pro školení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f) |  |  | Další informace |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy. |  |  |  |  |  |  |  |  |