| CHODOVKA a.s., Pohraniční stráže 474, Chodová Planá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHODOVKA a.s.. |
| Vypracoval: | Pověřená obec : | KRAJ : | PROVOZOVATEL : |
| Josef Pacola | Tachov | PLZEŇSKÝ | Chodovka a.s. |
| PROVOZNÍ ŘÁD Kompostárna Chodová Planá |  |  |  |
| STUPEŇ: | DATUM: | ČÍSLO ZAKÁZKY: | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| ###### provozní řád | 06 / 2019 |  | 1 |
| Schválení tohoto provozního řádu bylo vydáno Krajským úřadem Plzeňského kraje dne: které nabylo právní moci dne: |  |  |  |

- OBSAH

- Základní údaje o zařízení …………………………………………………….  5

- Charakter a účel zařízení  ……………………………………………………  7

- Stručný popis zařízení  ……………………………………………………….  9

- Technologie a obsluha zařízení  ……………………………………………  9

- Monitoring provozu zařízení  ………………………………………………..11

- Organizační zajištění provozu a jeho kontrola  ………………………….12

- Vedení evidence  ………………………………………………………………15

- Opatření k omezení negativních vlivů provozu na životní

prostředí a opatření pro případ havarie  ………………………………….16

CH.	      Bezpečnost provozu a ochrana zdraví osob  ……………………………17

- Závěrečná ustanovení  ……………………………………………………… 18

P.	      P ř í l o h y  ……………………………………………………………………..19

Schválení provozního řádu

Součástí tohoto Provozního řádu je textová část a přílohová část. Základní část obsahuje 19 tištěných stran, Přílohová část obsahuje 7 grafických a textových příloh označovaných P.1 až P.7.

Provozní řád odpovídá ustanovením dotčených odborných technických i legislativních norem a předpisů. Základní metodikou pro jeho vypracování byla Vyhl.č. 383/2001 Sb., příl.č.1, dále Vyhl.č. 341/2008 Sb. a ČSN 46 57 35 Průmyslové komposty.

Provozní řád je vyhotoven v  pěti výtiscích a je distribuován a uložen dle následujícího rozdělovníku :

paré č.1	schvalující orgán státní správy

paré č.2	provozovatel -. originál

paré č.3	provozovatel – příslušná provozovna

paré č.4	kopie provozovatel

paré č.5	kopie provozovatel

za zpracovatele :	Josef Pacola, Zahradní 86, Černošín, 602 663 608

za provozovatele :	Ing. Stanislav Strnad, člen představenstva, Chodovka a.s.

Úvod

Tento Provozní řád slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu KOMPOSTÁRNY Chodová Planá, k ochraně životů a zdraví osob jako i k ochraně životního prostředí.

Za jeho dodržování zodpovídá provozovatel nebo  jím pověřená osoba.

Všichni uživatelé kompostárny a jiné osoby, kterým byl povolen vstup na kompostárnu, jsou povinni dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů provozovatele.

Všichni pracovníci obsluhy a osoby odpovědné za provoz jsou povinni se nejméně 1x ročně s tímto provozním řádem znovu seznámit a tuto skutečnost potvrdit svým podpisem s uvedením data. Za plnění tohoto ustanovení je zodpovědný provozovatel kompostárny. Provozní řád musí být umístěný na viditelném a přístupném místě.

Provozní řád bude průběžně aktualizován v případě změn zákonů, norem a nařízení platných na území ČR. S případnými změnami provozního řádu seznámí neprodleně provozovatel kompostárny všechny  pracovníky obsluhy a osoby odpovědné za provoz.

# a.	Základní údaje o zařízení

# A.1	Název zařízení:	KOMPOSTÁRNA CHODOVÁ PLANÁ      IČZ:

## A.2	Identifikační údaje vlastníka

Investor a vlastník kompostárny: 	CHODOVKA a.s.

Pohraniční stráže 474, 348 13 Chodová Planá

:	724 524 784

e-mail :		strnad@chodovkaas.cz

IČO :  280 00 811	DIČ :  CZ 280 00 811

## A.3	Identifikační údaje provozovatele

Provozovatel kompostárny: 		CHODOVKA a.s.

Pohraniční stráže 474, 348 13 Chodová Planá

Zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, vložka 1382 B

zastoupený Ing. Stanislavem Strnadem, členem 				představenstva

:		724 524 784					e-mail :		strnad@chodovkaas.cz

IČO :  280 00 811	DIČ :  CZ 280 00 811

Statutární zástupce provozovatele kompostárny:	 Ing. Stanislav Strnad, člen 									představenstva

:724 524 784

Odpověrný vedoucí provozovny kompostárna :	Ing. Stanislav Strnad, člen 									představenstva

:724 524 784

Vedoucí kompostárny případně jeho zástupci jsou ustanoveni na základě pracovních smluv. Změna kontaktů na vedoucí pracovníky kompostárny bude vždy neprodleně oznámena schvalujícímu orgánu, který rozhodne o způsobu zapracování této změny do PŘ.

## A.4	Významná telefonní čísla

| Instituce |  |
| --- | --- |
| ČIŽP, OI Plzeň, Klatovská 48 | +420 377 236 783 |
| ČIŽP, OI Plzeň, trvalá dosažitelnost Oddělení ochrany vod Plzeň | +420 731 405 350 |
| Zdravotnická záchranná služba | 155 |
| Hasičský záchranný sbor | 150 |
| Hasičský záchranný sbor Stříbro | +420 950 322 111 |
| Hasičský záchranný sbor Tachov | +420 950 321 111 |
| Policie ČR | 158 |
| Policie ČR, obv. odd. Planá u M.L. | +420 374 794 115 |
| Policie ČR, obv. odd. Stříbro | +420 374 622 231 |
| Úřad Městyse Chodová Planá | +420 374 798 464 |
| Krajská hygienická stanice Plzeň, ÚP Tachov | +420 374 732 511 |
| Krajský úřad Plzeńského kraje | +420 377 195 111 |

## A.5	Údaje o SÍDLECH PŘÍSLUŠNÝCH DOHLÍŽECÍCH ORGÁNŮ

| Název instituce | Adresa |  |
| --- | --- | --- |
| KÚ Plzeňského kraje | Škroupova 18, Plzeň 306 13 | +420 377 195 111 |
| KÚ, odbor ŽP, odd. tech. ochr. | Škroupova 18, Plzeň 306 13 | +420 377 195 337 |
| ČIŽP, OI Plzeň | Klatovská 48, Plzeň 301 22 | +420 377 236 783 |
| Pověřená obec ORP Tachov | Hornická 1695,347 01 Tachov | +420 374 774 111 |

## A.6	Údaje o orgánu schvalujícím provozní řád KOMPOSTÁRNY

| Název instituce | Adresa |  |
| --- | --- | --- |
| KÚ Plzeňského kraje | Škroupova 18, Plzeň 306 13 | +420 377 195 111 |
| KÚ, odbor ŽP, odd. tech. ochr. | Škroupova 18, Plzeň 306 13 | +420 377 195 337 |

## A.7	Údaje o pozemcích, na nichž je kompostárna umístěna

včetně zeměpisných souřadnic středu provozovny ve formátu uvedeném v příloze č.22 vyhl.č. 383/2001 Sb. v platném znění.

souřadnice:	49o 53´ 20.848” N

12o 43´ 41.429“ E

Kompostárna je situován na pozamku

Katastrální území:			kód:			parcelní číslo:			výměra

Chodová Planá			652211			 209/45  				1803 m2

Podrobnější údaje Informace o pozemku viz příl.č. P.02b

A.8 	Základní kapacitní údaje

Množství odpadů, které může zařízení přijmout a zpracovat za rok			500 t

Množství odpadů, které lze přijmout ke zpracování za den				    5 t

Zpevněná zabezpečená plocha pro zakládky včetně prostoru pro jejich překopávání

a skladování dalších postupně využívaných komponentů				961 m2

z toho předpokládaná roční produkce kompostu						300 t

akumulační jímka srážkových vod z kompostovaní plochy (na skrápění)			26 m3

A.9 	údaj o uvedení do provozu

Stavba kompostárny byla povolena Veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi Městským úřadem Planá a CHODOVKA a.s. pod spis.zn. 4025/2011/02/VUP-UR1330,SP5374. Originál uložen u provozovatele.

## A.10  Údaje o časovém omezení platnosti provozního řádu

Provozní řád je platný ode dne schválení příslušným orgánem státní správy do odvolání.

B	Charakter a účel Kompostárny

b.1	účel zařízení

Účelem  zařízení kompostárny je využití odpadů způsobem R 3 Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických transformačních procesů) Jedná se o využívání bioodpadů ze zeleně zejména k plnění postupného omezování ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky ve smyslu implementace evropské legislativy do legislativy České republiky  podle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Výstupem ze zařízení je „rekultivační kompost“ - substrát použitelný na povrchu terénu pro městskou zeleň, pro využití při vytváření rekultivačních vrstev, na území průmyslových zón nebo pro využití na povrchu terénu vytvářeného rekultivačními vrstvami zabezpečených skládek podle ČSN 83 8035  apod.  Ve smyslu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb., odst.2, písm.b) se na základě skutečných vlastností, složení a způsobu využití jedná o substráty 2.skupiny – třídy II. nebo III.

## b.2	 přehled přijímaných druhů odpadů A ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S NIMI

Na kompostárně budou využívány (zpracovávány) některé vybrané odpady kategorie Ostatní odpad (O) uvedené v Katalogu odpadů (vyhláška Min. život. prostředí č. 381/2001 Sb.), resp. v příloze č.1  vyhlášky č. 341/2008 Sb, o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, u nichž je předpoklad biologické úpravy („kompostovatelnosti“) a musí svými vlastnostmi odpovídat požadavkům ČSN 46 57 35. Taxativní výčet využitelných odpadů na kompostárně Chodová planá je uveden v tabulce B.2.1

Na kompostárně bude nakládáno s odpady zde uvedenými způsoby podle příl. č. 20, tabulky č.1, vyhl. č. 383/2001 Sb.

Příjem odpadů k využití dle původu				A00, B00

Množství odpadu převedené z minulého roku			C00

Kompostování							AN13, BN13, CN13

Předání vzniklého odpadu 19 05 03 oprávněné osobě		AN3

Zústatek odpadu k 31.12. sledovaného roku			AN5, BN5

B.2.1	      Taxativní výčet využitelných odpadů na kompostárně Chodová Planá

| kód | Název odpadu | Poznámka: Zvláštní způsoby nakládání |
| --- | --- | --- |
| 02 01 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství |  |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv |  |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví |  |
| 03 01 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku |  |
| 03 01 01 | Odpadní kůra a korek |  |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 030104 |  |
| 15 01 | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |  |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly |  |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty |  |
| 17 02 01 | Dřevo |  |
| 19 12 | Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např.třídění, drcení, lisování, peletizace) |  |
| 19 12 01 | Papír a lepenka |  |
| 19 12 07 | Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 |  |
| 20 01 | Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) |  |
| 20 01 01 | Papír a lepenka |  |
| 20 01 10 | Oděvy |  |
| 20 01 11 | Textilní materiály |  |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 |  |
| 20 02 | Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) |  |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad |  |

B.3	POŽADAVKY  NA  KVALITU  BIOODPADŮ  VSTUPUJÍCÍCH DO ZAŘÍZENÍ

V zařízení pro využívání odpadů (kompostárně) jsou využívány mimo výše uvedených odpadů ještě materiály nebo odpady, které prokazatelně zlepšují kvalitu procesu, nebo kvalitu výsledného výstupu (např. nekontaminovaná zemina, přípravky k úpravě pH apod.).

Odpady přijímané ke kompostování musí svými vlastnostmi odpovídat požadavkům

ČSN 46 57 35 Průmyslové komposty pokud je není možno přijmout na základě znalosti jejich složení a způsobu vzniku tj. na základě odborného úsudku (např. tráva listí, dřevo ke štěpkování apod.)

Některé odpady, přestože se jedná o odpady uvedené ve vyhl. č. 341/2008 Sb., o podmínkách nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, nebo ve výše uvedeném seznamu, avšak obsahující v podstatném množství součásti :

- jejichž úprava pro kompostování by byla časově nebo ekonomicky neúměrně náročná,

- které mohou ohrožovat bezpečnost a zdraví pracovníků při manipulaci se zpracovávaným odpadem,

- které znemožňují požadovanou biologickou přeměnu odpadu během procesu kompostování,

- nebo které mohou ohrozit  konečnou kvalitu zpracovávaného kompostu,

nemohou být na kompostárnu přijaty. Jedná se zejména  o dřevěné odpady (kat.č.15 01 03, 17 02 01 a 20 01 38), pokud obsahují vyšší procento kovových částí (hřebíky, kovové pásky, kování apod.), obalové odpady s obsahem nerozložitelných syntetických obalových nebo spojovacích materiálů (kat. č. 15 01 01,15 01 03, 19 12 01) a odpady textilní s obsahem nerozložitelných syntetických vláken (kat.č. 20 01 10, 20 01 11). U těchto odpadů si provozovatel vyhrazuje právo tyto odpady k využití na kompostárně nepřijmout.

B.4	ODPADY NA KOMPOSTÁRNĚ VZNIKAJÍCÍ

Při konečné mechanické úpravě vzniká na kompostárně nadsítný odpad

Kat. č. 19 05 03	kompost nevyhovující jakosti		O

Tento odpad je možno na základě jeho složení (podíl biosložky) buď částčně přidat do nové zakládky, nebo odstranit na skládce jako odpad vhodný pro TZS.

## Stručný popis zařízení

Jedná se průmyslovou kompostárnu s kompostováním na kompostových zakládkách. Kompostovací plocha (31 x 31 m) z asfaltobetonu ABJ III se 4% spádem k prefa.železobetonovým jímkám pro zachycení srážkových vod z kompostovací plochy. Srážkové vody budou  používany ke skrápění zakládky. Kompostárna je zřízena uvnitř stávajícího areálu provozovatele (bývalá kasárna Chodová Planá). Tento stávající průmyslový areál je vybaven zpevněným vjezdem a sociálním zázemím. Vnitroareálové  komunikace jsou asfaltové, jejich šířka se pohybuje v rozmezí 3,6 – 4 m. Zásobování vodou je zajištěno z veřejného vodovodu, provozní budovy jsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Jednotlivé objekty areálu jsou připojeny na elektrickou rozvodnou síť. Celý areál je oplocen drátěným pletivem do výšky 1,8 m.

## Technologie a obsluha zařízení

Technologický postup využití odpadů a dalších surovin k výrobě kompostu na kompostárně lze rozdělit do následujících etap:

d.1		příjem odpadů a surovin

Podrobně popsáno v kapitole G tohoto provozního řádu

d.2		příprava a úprava vstupních surovin (odpadů)

Jedná se o vizuální kontrolu přijímaných odpadů a surovin a jejich odělené skladování na kompostovaní ploše. Část je možno, pokud je to vhodné a odpovídá to receptuře právě zakládané zakládky, ukládat přímo do zakládky. Úpravou se rozumí štěpkování dřevní hmoty, řezání slámy, promíchávání surovin apod.. Dále je možno provádět případnou předfermentaci.

d.3		Zřizování kompostové zakládky – homogenizace

Jednotlivé kompostové zakládky (figury) jsou zakládány postupem po vrstvách ve složení dle stanovené receptury, která vychází ze zásob jednotlivých komponentů, nebo z jejich předpokládaného kontinuálního přísunu. Zhruba po jednom  měsíci od uzavření zakládky bude provedena první překopávka zakládky a tím ukončen proces homogenizace. O každé zakládce musí být vedena evidence (evidenční list zakládky vzor viz příl.č. P.03) který je součástí provozního denníku vzor viz příl.č. P.03.

d.4		období zrání kompostu

Doba zrání kompostu po ukončení homogenizace (první překopávky) je min. 60 dní, v případě kompostování těžko rozložitelných surovin (např. kůra, dřevní štěpka apod.) min 100 dní. Během zrání je nutno zakládku minimálně jednou, nejlépe dvakrát překopat. Doba mezi jednotlivými překopávkami nesmí být kratší než 21 dní (vztah na povinné měření teploty zrajícího kompostu dle vyhl.č.341/2008Sb.,příloha č.2, Tab.č. 2.1.) Při poslední překopávce bude dle potřeby provedeno přesítování hmoty. Během zrání bude zakládka dle potřeby zavlažována srážkovou vodou ze záchytné jímky, nebo tekutými hnojivými odpady. Úbytek hmotnosti při kompostování předpokládaných surovin činí 20 – 25% hmotnostních. Energetickou náročnost nelze vzhledem ke nerůznorodé skladbě zakládek stanovit množství odpadních produktů rovněž.

d.5		vzorkování a expedice kompostu

Kompost je možno expedovat nejdříve 14 dní po poslední překopávce. V té době nesmí být teplota pod povrchem zakládky vyšší než 40 oC, na zakládce nesmí být nevsáklá závlaha, zakládka musí být urovnána do tvaru umožňujícího bezpečné vzorkování a nesmí být zarostlá plevelem. Výsledné zatřídění a tím i využití hotového kompostu je odvislé od výsledků zkoušek provedených ve smyslu vyhl.č.341/2008Sb.. Vlastní fyzická expedice hotového kompostu (vážení, evidence) je podrobně popsána v kapitole G tohoto provozního řádu.

D.6		VÝSLEDNÝ PRODUKT, POŽADAVKY NA KVALITU A JEJÍ KONTROLA

D.6.1	Výstupem ze zařízení je „rekultivační kompost“ - substrát použitelný na povrchu terénu pro městskou zeleň, pro využití při vytváření rekultivačních vrstev, na území průmyslových zón nebo pro využití na povrchu terénu vytvářeného rekultivačními vrstvami zabezpečených skládek podle ČSN 83 8035  apod.  Ve smyslu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb., odst.2, písm.b) se na základě skutečných vlastností, složení a způsobu využití jedná o substráty 2.skupiny – třídy II. nebo III.

D.6.2	Jakostní  znaky kompostu  pro rekultivační účely :

Spalitelné látky :                                      minimálně  25 % v sušině

Vlhkost  :                                                 v rozmezí  40 – 65 %

Celkový dusík  přepočtený na vysušený vzorek – minimálně 0,6 %

Poměr C : N                                             min. 20,  max. 30 : 1

Hodnota  pH                                            v rozmezí 6 – 8,5

Nerozložitelné příměsi max. 2 % hmotn.(stanoveno jen pro třídu II., ostatní bez limitu)

D.6.3	Limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků v kompostu a v surovinách pro přípravu kompostu  (hodnoty v mg/kg sušiny) :

| Sledovaný ukazatel | Surovina | Výstupy (skupina 2) |  | Stabilizovaný biologicky rozložitelný odpad (skupina 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Třída II | Třída III |  |
| As | 50 | 20 | 30 | 40 |
| Cd | 13 | 3 | 4 | 5 |
| Crcelkový | 1000 | 250 | 300 | 600 |
| Cu | 1200 | 400 | 500 | 600 |
| Hg | 10 | 1,5 | 2 | 5 |
| Ni | 200 | 100 | 120 | 150 |
| Pb | 500 | 300 | 400 | 500 |
| Zn | 3000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| PCB | -- | 0,2 | -- | dle způsobu využití |
| PAU | -- | 6 | -- | dle způsobu využití |

D.6.4	Kontrola účinnosti hygienizace použité technologie –  biologického zpracování odpadu na kompostárně se provádí :

a) monitoringem technologických parametrů (teplota, vlhkost, doba zpracování) – viz kap.D.3 a   D.4  tohoto provozního řádu.

b) podle kritérií pro kontrolu účinnosti hygienizace rekultivačního kompostu na základě sledování indikátorových mikroorganismů (Vyhl. č. 314/2008 Sb, příloha č. 5, tab. 5.4.) :

| Indikátorový mikroorganismus | Jednotky | Počet zkoušených vzorků při každé kontrole výstupů |  | Limit (nález / KTJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salmonella spp. | Nález v 50 g | 5 |  | negativní |
| Termotolerantní koliformí bakterie xx) | KTJ v 1 gramu | 5 | 2 | max. 103 |
|  |  |  | 3 | max. 50 |
| Enterokoky xx) | KTJ v 1 gramu | 5 | 2 | max. 103 |
|  |  |  | 3 | max. 50 |

KTJ  =  kolonie tvořící jednotky

xx)    Z odebraných 5 vzorků musí minimálně stanovený počet vyhovět předepsaným limitům

D.6.5	Pokud výstup nevyhovuje v těchto kritériích je možno jej odstranit jako odpad kat.č. 191503 kompost nevyhovující jakosti především jako krycí vrstva plochy k zabránění úletů a šíření prašnosti, příp. jako vyrovnávací vrstvy na povrchu skládek odpadů.  Přitom není třeba provádět nové rozbory kompostu, ale hodnocení pro přijetí na skládku lze provést odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku a úpravy („zjednodušená přejímka odpadu na skládku“ dle vyhl. č. 294/2005 Sb., příloha č. 1, odst. 5.1).

D.6.6	Četnost kontrol výstupů ze zařízení je stanovena vyhláškou č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (tabulka č. 5.6. přílohy č. 6 uvedené vyhlášky) podle roční produkce výstupů : 		při roční produkci výstupů do 1000 tun 2x za rok (vyšší produkce výstupů u kompostárny Chodová Planá nepřichází v úvahu)

d.7		technologické vybavení kompostárny

Provozovatel kompostárny v rámci výstavby rozšířil stávající strojní park:    drtič/štěpkovač, traktor a traktor s čelním nakladačem o nově pořízená zařízení jako překopávač za traktor nesený/tažený a třídicí síto kompostu. Tato strojní zařízení budou provozována dle příslušných návodů k provozu. V jímce srážkových vod bude umístěno ponorné čerpadlo na pájené volným přívodem z technologického rozvodu el.proudu z objektu na st.p.č. 342 pro skrápění. Ze stejného objektu je možné i zásobení pitnou vodou.

- monitoring provozu zařízení

Stavba slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně. Po zpracování na dozrávací ploše bude výsledný produkt používán jako kompost např. při péči o městskou zeleň nebo k rekultivačním účelům. Kompostovací plocha je konstrukčně zabezpečena tak, aby nedocházelo k únikům znečištěných vod do ŽP a do okolí. Zachycené srážkové a provozní vody budou svedeny do jímky a odtud používány ke zpětnému rozstřiku na zvlhčení zrajícího substrátu. V případě zaplnění jímky bude tato jímka odčerpána a odvezena.

Provozem kompostárny nevzniká nadměrný hluk, vzniká pouze malé množství tuhých odpadů (třídění a sítování výsledného produktu), ze zařízení odchází pouze pára a oxid uhličitý. Intenzivní provzdušnění zajišťuje optimální podmínky,čímž se značně zkracuje doba zrání materiálu a při vhodném způsobu řízení procesu (provzdušnění, vlhkost) jsou na minimum omezeny i pachové emise. Z výše uvedeného vyplývá, že stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob nebo životní prostředí. Naopak, její vliv bude pozitivní, neboť přispěje ke snižování množství odpadu ukládaného na skládkách a podpoří návrat biologicky rozložitelných odpadů zpět do přírody. Potenciálně negativním vlivům v podobě fugitivních emisí pachových látek a

prašnosti bude bráněno dodržováním správných technologických postupů, stanovených v

„Provozním řádu zařízení“. Jelikož je kompostovaní plocha navržena tak,aby bylo životní prostředí zabezpečeno proti ohrožení podzemních a povrchových vod, není nutno v tomto směru provádět technický monitoring kompostárny (pouze vizuelní kontrola). Kompostárna je však dle platné legislativy zařazena jako „střední stacionární zdroj znečištění ovzduší“. Monitoring provozu kompostárny je zapracován přiměřeně do  provozního řádu ochrany ovzduší vypracovaného ve smyslu Vyhl.č. 356/2002 Sb., příl.č.10.

Emise z provozu kompostárny:

příjem surovin(odpadů), manipulace při kompostovacím procesu

prašnost – tuhé znečišťující látky

procesy v kompostovaní zakládce – pachové látky

Opatření ke snižování těchto emisí:

kompostová zakládka			prašnost – omezována průběžným skrápěním  zakládky při

jejím zakládání, nebo překopávání (skrápění srážkovou 					vodou z kompostovaní plochy)

pachové látky – dodržování technologických postupů

obslužná komunikace			prašnost – v případě potřeby skrápění kropicím vozem

# F.	organizační zajištění provozu kompostárny a jeho kontrola

# F.1	Organizační zajištění provozu

## F.1.1	Počet a funkční zařazení pracovníků zajišťujících provoz

Provoz kompostárny zajišťují celkem 2 pracovníci :

vedoucí provozu kompostárna		1

obsluha				1

## F.1.2	Způsob ochrany sDO proti vniknutí nepovolaných osob

Do části průmayslového areálu ve kterém je umístěna i kompostárna je kromě dodavatelů odpadu povolen vstup pouze zaměstnancům a vedoucím pracovnílům společnosti provozovatele. Případné návštěvy a exkurze je třeba hlásit předem a vstup na kompostárnu povoluje pouze vedení společnosti či vedoucí kompostárny. Orgány státní správy a samosprávy vstupují do areálu skládky a kompostárny po ohlášení se vedoucímu kompostárny nebo vedení společnosti. Osoby navštěvující kompostárnu se v areálu mohou pohybovat pouze v doprovodu určeného zaměstnance . Nepovolaným osobám je vstup na kompostárnu zakázán!

Celý průmyslový areál je oplocen  pletivovým plotem vysokým 1,8 m.

Z areálu kompostárny platí zákaz vynášení veškerého odpadu pro všechny osoby!

## F.1.3	Provozní doba kompostárny

Pondělí až pátek  	     7 00 – 14 30	hod.

## F.1.4	Způsob vyhlašování zahájení, přerušení, ukončení či změny provozu kompostárny

Zahájení, přerušení, ukončení či změny provozu kompostárny jsou zveřejňovány na internetových stránkách v místním tisku a na informační tabuli kompostárny.

## F.1.5	Vymezení činností zakázaných v prostoru kompostárny

Pokud není tímto provozním řádem stanoveno pro konkrétní případy jinak, je v celém prostoru kompostárny zakázáno provádět následující činnosti :

- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm mimo vyhrazená místa

- volný pohyb osob a zvířat

- ukládat odpad mimo vymezený prostor nebo určený shromažďovací prostředek

- pohyb dopravních prostředků vyšší rychlostí jak 5 km/hod.

- vynášet uložené odpady mimo areál

## F.1.6	Výčet orgánů a osob povinných a oprávněných výkonem dozoru nad provozem sDO

Orgány a osoby povinné a oprávněné výkonem dozoru nad provozem kompostárny jsou :

- vedoucí provozu

- vedení a společníci společnosti CHODOVKA a.s..

- pověření pracovníci Krajského úřadu Plzeňského kraje, Krajského hygienika, IBP a ČIŽP.

## F.1.7	Protipožární opatření

V dosahu obsluhy kompostárny je hasicí práškový přístroj 6 kg. V případě vzniku požáru se postupuje dle Požárních poplachových směrnic vypracovaných a schválených pro celý areál.

# F.2	Kontrola provozu

## F.2.1	Pravidelné a namátkové kontroly

- kontrola stavu zařízení pro odvádění  povrchových vod ze zpevněných ploch - 1x týdně a při           přívalových deštích

- kontrola provozuschopnosti strojního  zařízení - průběžně

- udržování příj. komunikace a zpevněných ploch v provozuschopném

- stavu -  průběžně

- sledování jakýchkoliv jiných vyskytnuvších se závad  a nežádoucích jevů -

průběžně

## F.2.2	Oprávnění příslušných orgánů ke kontrolní činnosti

Ke kontrolní činnosti  nad provozem kompostárny jsou oprávněny následující orgány státní správy :

- Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Plzeňského kraje

- Krajský hygienik

- IBP

- ČIŽP

- ostatní kontrolní orgány stanovené zákonem

## F.2.3	Odkaz na konkrétní obecně platné předpisy

Veškerá činnost a provoz kompostárny musí být plně v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a s jeho prováděcími vyhláškami :

- vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu , dovozu a tranzitu odpadů

- vyhl. MŽP ČR č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnýmim odpady

- ČSN 46 57 35 Průmyslové komposty

## G.	vedení evidence

g.1	odpady přijímané do zařízení

Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace: IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo provozovny, pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen "IČZUJ") provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí, dále kód odpadu a další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.

Každý příjem odpadu od občana i od původce (živnostník, podnikatel, firma, jiná obec) je evidován včetně předání dodacího listu okamžitě při příjmu. Hmotnost bude dopočítávána pomocí objemu a měrné hmotnost. O přijímaných odpadech je vedena průběžná evidence a roční hlášení v rozsahu dle platné legislativy. Zároveň je provedena první vizuální kontrola odpadu a u odpadů kde je možnost výskytu cizorodých sledovaných látek musí dodavatel předložit při první dodávce příslušný doklad (protokol o rozboru) o tom že dodávaný odpad je vhodný ke kompostování dle ČSN 46 5735. Pokud odpad při příjmové vizuální kontrole, nebo z jiných informací vykazuje přítomnost cizorodých rizikových látek (látky, které nepříznivě ovlivňují zrání kompostu, růst rostlin nebo je jejich příjem rostlinami a jejich hromadění v půdě nežádoucí) není odpad na kompostárnu přijat. I odpady v zařízení vzniklé jsou zahrnuty do průběžné evidence a ročního hlášení dle platné legislativy

# g.2	odpady v zařízení produkované

Pokud vlastní výstup z kompostárny nevyhovuje předepsaným kritériím a je zařazen jako odpad kat.č. 190503 kompost nevyhovující jakosti. Tento odpad je vhodný použít jako TZS (technické zabezpečení skládky) především na krycí vrstvy plochy k zabránění úletů a šíření prašnosti, příp. jako vyrovnávací vrstvy na povrchu skládky. Dokumenty dokladujících kvalitu přijatých odpadů je nutno archivovat po dobu 5 let.

g.3	expedice (výdej) hotového kompostu

Výdej hotového kompostu bude prováděn po ověření jeho kvality a vhodnosti (zatřídění) buď vlastní dopravou, nebo dopravou odběratelů (hmotnost bude dopočítávána pomocí objemu a měrné hmotnosti stejně jako při příjmu, včetně předání dodacího listu) a každý výdej bude rovněž zaevidován do průběžné evidence výdeje substrátu (kompostu).  Expedovaný kompost musí být vybaven průvodní dokumentací dle vyhl. MŽP ČR č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnýmim odpady, Příloha č.6, odst.č.3.

# H.	Opatření k omezení negativních vlivů provozu kompostárny na životní prostředí a opatření pro případ havarie

## H.1	havarijní zhoršení kvality vod

K tomuto nemůže prakticky dojít,pokud budou dodržovány postupy kontrol uvedené v části F.2.1. Přesto je postup pro tuto situaci řešen ve schváleném Havarijním plánu zpracovaném ve smyslu vyhl.č.450/2005 Sb.

## H.2	Havarijní situace – vznik požáru

- Při požáru nutno zacházet s el. zařízením podle předpisů  ČSN 34 3085. K tomu účelu musí být připraveny příslušné ochranné pomůcky a vhodné hasící prostředky v dostatečném  počtu a potřebné velikosti k uhašení požáru.

- Vznikne-li požár v místech, kde je elektrické zařízení pod  napětím, nesmí se hasit vodou, dokud není vypnuto. Voda  také neuhasí hořící olej. Tam, kde zařízení nelze vypnout  nebo hoří-li olej, musí se požár uhasit suchým pískem případně hlínou, nebo se má užívat hasících přístrojů, jejichž obsah může přijít bez nebezpečí ve styk s vodiči (práškový).

- 3.	Při vzniku požáru obsluha postupuje podle Požárních poplachových směrnic areálu provozovatele.

Mimořádná a havarijní opatření

1. Za mimořádnou nebo havarijní situaci při provozu kompostárny  se považuje :

- vznik požáru

2. Zjištění havárie je zpozorovatel povinen ihned ohlásit  vedoucímu provozu , který zařídí

další potřebná opatření k její likvidaci a podle povahy havárie ohlásí  příslušným

orgánům.

3. Řešení mimořádných a havarijních stavů:

a)	Při vzniku požáru provést možná bezpečnostní opatření a ihned aktivizovat nejbližší    
     	hasičský sbor. Dále postupovat v  souladu s požárními poplachovými směrnicemi.

c) 	Požárně technické vybavení objektů:

- Objekty nejsou opatřeny elektrickou požární signalizací.

- Stanoviště obsluhy kompostárny je vybavena práškovým hasicím přístrojem 6 kg

# ch.		BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ZDRAVí osob

## ch.1	Opatření pro zajištění bezpečnosti práce

Pro zajištění bezpečnosti práce je provozovatel  povinnen zajistit a provádět následující opatření :

- používání mechanismů pouze pro práce uvedené v návodu na obsluhu a po předchozí kontrole jejich stavu

- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostoru kompostárny

- povinnost hlásit nálezy zbraní, střeliva apod. příslušným bezpečnostním orgánům, zamezit přístupu k nim a místo nálezu označit

- povinné pravidelné školení všech pracovníků odbornými orgány ve všech oborech souvisejících s bezpečným prováděním jejich činnosti

- Rozlité, případně vyteklé pohonné hmoty je nutné neprodleně  zasypat sorbentem a odstranit je (VAPEX, netkané textilie s polypropylenových vláken).

- Všichni pracovníci musí být vyškoleni z hlediska  požární ochrany a bezpečnosti práce.

## ch.2	Opatření pro zajištění ochrany zdraví a zdravých životních podmínek

Pro zajištění ochrany zdraví a zdravých životních podmínek je nutno nejméně 1× ročně proškolit pracovníky v následujícím  :

- seznámení pracovníků s vlastnostmi přijímaných odpadů z hlediska účinků na zdraví a bezpečném zacházení s nimi

- seznámení pracovníků  se zásadami první pomoci

- povinné používání pracovních oděvů a osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných dle interní směrnice provozovatele „O přidělování OOPP“:

- oblek pracovní keprový (pracovní kombinéza)

- obuv kožená pracovní

- brýle pracovní ochranné

- rukavice kožené pětiprsté

- rukavice gumové pětiprsté

- zákaz jídla, pití a kouření na kompostárně

Dále je nutno dodržovat následující ustanovení :

- Nepovolaným osobám je vstup na kompostárnu přísně zakázán

- Vstup nepovolaným osobám je zabráněn stabilním  oplocením vysokým 1,8 m .

- Vstup je rovněž přísně zakázán pracovníkům, jejichž pracovní schopnost je omezena vlivem alkoholu, drog  apod.

- Každý pracovník je povinen používat při práci  pracovní oděvy a přidělené ochranné prostředky, které musí být k dispozici.

- Součástí vybavení je lékárnička v provozním objektu areálu

## CH.3	Péče o bezpečnost zdraví a práce v oboru elektro

Bezpečnost v oboru elektro je daná:

- ČSN 34 10 10 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým  napětím

- ČSN 34 31 10 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- ČSN 34 10 10 Stanoví opatření, která u elektrických zařízení poskytují ochranu

před úrazem elektrickým proudem při dotyku nebo při přiblížení.

Při práci na elektrických zařízeních musí být dodrženy zejména následující tech.  
    normy týkající se montážních prací na kabel. vedení:

- ČSN 34 10 50 Předpisy pro kladení silových elektric. vedení.

- ČSN 38 21 61 Volba a uložení kabelů a chráněných vodičů v energetických zařízeních.

- ČSN 34 10 10 Předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.

- ČSN 33 33 00 Venkovní vedení

# i.	Závěrečná USTANOVENÍ

## i.1	Způsob zabezpečení odpadů před odcizením nebo jiným nežádoucím únikem

- Celý areál provozovatele a tím i kompostárny je mimo pracovní dobu uzavřen

- Mimo pracovní dobu je zabezpečena nepravidelná ostraha areálu.

## i.2	Smluvní ujednání o podmínkách převzetí odpadu, prodeje kompostu

Podmínky převzetí odpadu od dodavatelů je vázáno buď smlouvou, nebo se provádí na základě objednávky. Obdobné podmínky platí i při odběru kompostu.

## i.4	Stručná rekapitulace povinností dodavatelů odpadu

Dodavatelé odpadů jsou povinni :

- v areálu  dbát pokynů obsluhy a řídit se ustanoveními tohoto povozního řádu

- při vjezdu nebo vstupu do areálu se nejprve ohlásit

- prokázat vlastnosti dodávaného odpadu

- dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy včetně zákazu kouření v celém areálu skládky.

## i.5	Postup hlášení orgánu kraje

Provozovatel je povinnen neprodleně hlásit orgánu kraje (Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje) veškeré události souvisící s :

- havarijními stavy (požár, únik škodlivých látek,…)

Hlášení bude operativně prováděno telefonicky a následně písemně.

l.6 	Opatření pro ukončení provozu zatizení

Návrh způsobu, který za|istí, že předmětné zařízení nebude po ukončení provozu ohrožovat

zdraví lidí a životní prostředí:

- 	dodržovat p|atný PŘ zařizení po celou dobu provozu zařízeni

- 	archivovat všechna data a údaje z provozu zařízení pro potřeby sledování lokality po ukončení provozu

- 	Ukončení provozu zařízení nesmí být spojeno s ohrožením životního prostředí a s rizikem vyšší úrovně znečištění. Provozovatel zařízení je vždy povinen uvést místo provozu zařízení do stavu, který nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí

-	Pokud se na provozovatele zařízení nevztahuje povinnost vypracovat základní zprávu, učiní provozovatel zařízení po úplném ukončení provozu zařízení nezbytná opatření k odstranění, regulaci, izolaci nebo snížení množství nebezpečných látek tak, aby dané místo již v důsledku znečištění půdy a podzemních vod způsobeného povolenými činnostmi nepředstavovalo žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

# P.	PŘÍLOHY

## P.01	Přehledná situace C/1

P.02a	Koordinační situace C/2

## P.02b	Informace o pozemku

## P.03	Provozní denník - vzor

## P.04	Evidenční list zakládky – vzor

P.05	Plán vzorkování výstupů z kompostárny

P 06	Požárně poplachové směrnice

P.07	Vzor informační tabule