Otázky

Seminář Novinky chemické legislativy

28.2.2024

- Na slide 15  je zvýrazněno : "Pozor na látky s neklasifikovanou nebezpečností, které jsou SVHC, PBT, vPvB a disruptory" otázka zní : Jsem konečný uživatel - co když je BL v tomto ohledu neúplný/nesprávný ? To si musím kontrolovat sám.

Pokud směs obsahuje SVHC látky měly by být uvedeny v oddíle 3.2., pokud ovlivňují klasifikaci. Je to odpovědnost dodavatele.

Jinak v rámci směsi se k SVHC látkám žádné povinnosti uživatele neváží. Ty jsou navázány na předměty.

Pokud se stanou látkami na povolení musí to být uvedeno v oddíle 15

- Zodpovídá dodavatel za případnou škodu neuvedením ?

Je potřeba to tak mít nastavené.

- Pokud dostanu od výrobce BL z Itálie  obsahující UFI kód: Je povinností výrobce oznámit směs pro ČR nebo je naší povinností jako distributora to udělat za něho?

Vzhledem  tomu, že výrobce z Itálie uvádí na český trh, měl by provést oznámení PCN navázané na jeho UFI  kód, kde označí trh české republiky.

Pokud takovou směs chcete distribuovat dále v ČR, je potřeba se přesvědčit (zeptat) zda je pro ČR nahlášena. Pak můžete použít UFI kód výrobce.

- Lze v tom případě požít k oznámení jejich UFI kód?

Za podmínky, že výrobce pro ČR oznámil

Nebo musíme vygenerovat vlastní a pak ho uvést do BL?

Pokud ne, tak vygenerovat vlastní UFI, provést oznámení distributora do PCN s použitím původního UFI výrobce. Ale tento nový UFI, pak musí být na etiketách výrobku. V BL být nemusí.

- Tedy italský výrobce oznámí za ČR, tak je schopen vyplnit oddíl 11. z BL v českém jazyce?

Měl by.

- Dotaz: Stači jen v českém jazyce  hlásit do PCN centra jen oddil 11 a zbytek v anglickém jazyce?

Ano, tak to funguje, vše se zadává anglicky pouze oddíl 11 je v národních jazycích.

- Dotaz: Na krabičce bude muset být také splněna minimální velikost písma? Prodejni obal.

Návrh zatím hovoří obecně o velikosti písma na obalu (štítku)

- Dotaz: Pokud směs obsahuje SVHC látku, tak musí se taky hlásit uživateli pokud to není předmět?

Ne

- Dotaz: Za co ČIŽP aktuálně dává pokuty v oblasti uživatelů CHL

Tohle bohužel nevím. Ale listy a označení kontrolují průběžně.

Dle prezentace pana Jarolíma na lednové konferenci kontrolovali celý loňský rok BL.

Letos se zaměří

Na POPs a omezené látky dle přílohy XVII.

Směsi a předměty dovážené ze zemí mimo EHP.​ Kontrola registrací, omezení          i povolení.​

Kontrola použití biocidních přípravků podle čl.17 nařízení o biocidech.