|  | Povinnosti firem v podnikové ekologii Průvodce podnikovou ekologií | ENVI GROUP s.r.o. info@envigroup.cz www.envigroup.cz verze: 8/2026 |
| --- | --- | --- |

# Kontrolní seznamy základních povinností podle nařízení EU 2025/40 PPWR o obalech a obalových odpadech

Základní kroky:

| Činnost | Poznámky |
| --- | --- |
| I. Fáze: Příprava |  |
| - Audit chemického složení (PFAS): Nejpozději do 12. srpna 2026 musíte zajistit, aby obaly určené pro styk s potravinami neobsahovaly látky PFAS nad stanovené limitní hodnoty. Vyžádejte si od dodavatelů dokumentaci o obsahu fluoru. |  |
| - Kontrola těžkých kovů: Ověřte, že součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu v obalech nepřekračuje 100 mg/kg. |  |
| - Nastavení interního řízení výroby: Zaveďte postupy pro posuzování shody (modul A), které budou od srpna povinné pro každého výrobce. |  |
| - Příprava technické dokumentace: Začněte shromažďovat podklady pro technickou dokumentaci podle přílohy VII, která musí obsahovat popisy obalů, výsledky zkoušek a seznam použitých norem. |  |
| - Revize smluv s distributory: Upravte smlouvy tak, aby reflektovaly novou odpovědnost za shodu obalů v celém řetězci. |  |
| II. Fáze: Plnění povinností (platí od 12.8.2026) |  |
| - Vydávání EU prohlášení o shodě: Od tohoto data musí být každý nový obal uváděný na trh doprovázen EU prohlášením o shodě. Tímto dokumentem přebíráte odpovědnost za soulad s PPWR. |  |
| - Identifikace obalů: Zajistěte, aby obaly nesly číslo šarže, sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci. |  |
| - Identifikace výrobce/dovozce: Na obalu musí být uvedeno vaše jméno, zapsaný obchodní název a poštovní adresa pro kontakt. |  |
| - Ověření registrace v Registru producentů: Pokud dodáváte obaly v různých státech EU, musíte být zaregistrováni v příslušném vnitrostátním registru každého státu, kde obal poprvé dodáváte na trh. |  |
| - Jmenování pověřeného zástupce: Pokud jste usazeni v jiném členském státě, než kde obal dodáváte konečným uživatelům, jmenujte písemně svého zástupce pro rozšířenou odpovědnost výrobce (EPR). |  |
| III. Fáze: Průběžné následné kroky |  |
| - Sledování prováděcích aktů Komise: Do konce roku 2026 Komise přijme zásadní metodiky pro výpočet obsahu recyklátu v plastových obalech a formáty pro technickou dokumentaci. |  |
| - Evidence pro hlášení dat: Začněte v interních systémech evidovat množství obalů podle materiálů a kategorií (dle tabulky 1 přílohy II), abyste byli připraveni na hlášení dat do registru, které bude probíhat každoročně do 1. června. |  |
| - Příprava pro odvětví HORECA: Pokud působíte v pohostinství, připravte se na povinnost nabízet nápoje a jídlo do vlastních nádob spotřebitelů za férových podmínek, která začne platit počátkem roku 2027. |  |
| - Přezkum "zelených" tvrzení: Prověřte veškerá environmentální tvrzení na obalech (např. "recyklovatelný"). Tato tvrzení mohou být od srpna činěna pouze pro vlastnosti, které překračují zákonné minimum. |  |

Důležité upozornění: Obaly, které byly uvedeny na trh před 12.8. 2026, mohou být doprodány i bez splnění nových požadavků na udržitelnost a označování.

Povinnosti podle typu firmy:

| Základní společné kroky: |  |
| --- | --- |
| Činnost | Poznámky |
| - Udělat inventuru všech obalů ve firmě. |  |
| - Vyhodnotit, které obaly nesplní recyklovatelnost 2030. |  |
| - Oslovit dodavatele obalů a vyžádat si dokumentaci. |  |
| - Připravit interní plán přechodu na PPWR. |  |
| - Aktualizovat interní směrnice a školení. |  |

| Činnost | Poznámky |
| --- | --- |
| Výrobci obalů a baleného zboží |  |
| Design a konstrukce obalů |  |
| - Ověřit, zda jsou všechny obaly recyklovatelné do roku 2030. |  |
| - Provést posouzení recyklovatelnosti podle kritérií PPWR. |  |
| - Zajistit minimalizaci hmotnosti a objemu obalů. |  |
| - Eliminovat zbytečné obaly (např. dvojité balení, prázdné prostory). |  |
| - Zavést design-for-recycling postupy. |  |
| Recyklovaný obsah |  |
| - Ověřit povinné minimální podíly recyklátu pro plastové obaly. |  |
| - Zajistit doložení recyklátu (certifikace, prohlášení dodavatelů). |  |
| Označování |  |
| - Implementovat jednotné EU značení materiálů. |  |
| - Připravit QR kódy / digitální pas obalu (pokud se týká). |  |
| - Aktualizovat grafické návrhy obalů. |  |
| Dokumentace |  |
| - Vést technickou dokumentaci obalů. |  |
| - Archivovat podklady o recyklátu, materiálech, minimalizaci. |  |
| - Aktualizovat prohlášení o shodě (pokud se používá). |  |

| Činnost | Poznámky |
| --- | --- |
| Balírny, plniči, výrobní závody používající obaly |  |
| - Používat pouze obaly splňující PPWR. |  |
| - Prověřit dodavatele obalů (certifikace, recyklovatelnost). |  |
| - Upravit balicí procesy tak, aby nedocházelo k nadměrnému balení. |  |
| - Zavést evidenci obalů podle nových kategorií. |  |
| - Aktualizovat interní směrnice balení. |  |
| - Školit zaměstnance v nových pravidlech třídění a značení. |  |

| Činnost | Poznámky |
| --- | --- |
| E-commerce a maloobchod |  |
| Balení zásilek |  |
| - Zajistit, že zásilkové obaly splňují minimalizační požadavky. |  |
| - Omezit prázdný prostor v balíku (měřitelné limity). |  |
| - Používat recyklovatelné obaly a preferovat monomateriály. |  |
| Opakovaně použitelné obaly |  |
| - Prověřit povinnost zavést opakovaně použitelné přepravní obaly. |  |
| - Nastavit systém vracení (pokud se týká). |  |
| Informování zákazníků |  |
| - Uvádět informace o třídění obalů. |  |
| - Aktualizovat webové stránky a produktové listy. |  |

| Činnost | Poznámky |
| --- | --- |
| Gastronomie, catering, potravinářství |  |
| - Omezit jednorázové plastové obaly podle PPWR. |  |
| - Zavést opakovaně použitelné obaly pro určité typy jídel/produktů. |  |
| - Zajistit správné označování obalů pro zákazníky. |  |
| - Upravit smlouvy s dodavateli obalů. |  |
| - Školit personál v třídění a používání opakovaných obalů. |  |

| Činnost | Poznámky |
| --- | --- |
| Logistika, přepravci, skladové provozy |  |
| - Prověřit povinnost používat opakovaně použitelné přepravní obaly. |  |
| - Omezit jednorázové palety (kombinace PPWR + EUDR). |  |
| - Zavést evidenci oběhových obalů. |  |
| - Upravit logistické procesy pro vracení obalů. |  |
| - Zajistit třídění obalových odpadů podle nových pravidel. |  |

| Činnost | Poznámky |
| --- | --- |
| Dovozci a distributoři |  |
| - Ověřit, že obaly z třetích zemí splňují PPWR. |  |
| - Vyžádat si dokumentaci od zahraničních dodavatelů. |  |
| - Zajistit správné značení obalů před uvedením na trh. |  |
| - Aktualizovat smlouvy a nákupní podmínky. |  |

| Kolektivní systémy (EPR) a firmy v EPR režimu |  |
| --- | --- |
| - Aktualizovat smlouvy s klienty podle nové definice výrobce. |  |
| - Upravit poplatkové modely (eko-modulace). |  |
| - Zajistit nové reportingové povinnosti. |  |
| - Zajistit financování sběru, třídění a recyklace podle PPWR. |  |
| - Připravit nové metodiky pro recyklovatelnost a recyklát. |  |

Podrobný checklist jednotlivých přípravných kroků:

| Činnost | Poznámky |
| --- | --- |
| 1. fáze: Inventura a analýza současného stavu |  |
| A. Inventura obalů |  |
| - Sepsat kompletní seznam všech používaných obalů (primární, sekundární, terciární). |  |
| - U každého obalu určit: |  |
| - materiál, |  |
| - hmotnost, |  |
| - rozměry, |  |
| - účel, |  |
| - dodavatele, |  |
| - roční spotřebu. |  |
| - Identifikovat obaly, které jsou nerecyklovatelné nebo problematické. |  |
| B. Analýza souladu s PPWR |  |
| - Porovnat všechny obaly s požadavky recyklovatelnosti 2030. |  |
| - Vyhodnotit, zda obaly splňují minimalizační požadavky. |  |
| - Prověřit, zda se na firmu vztahují kvóty opakovaného použití. |  |
| - Prověřit, zda se používají obaly, které budou zakázané (např. některé typy plastů). |  |
| C. Dodavatelé |  |
| - Vyžádat od dodavatelů dokumentaci: |  |
| - recyklovatelnost, |  |
| - podíl recyklátu, |  |
| - materiálové složení, |  |
| - certifikace. |  |
| - Zhodnotit, zda dodavatelé splní PPWR od srpna 2026. |  |

| Činnost | Poznámky |
| --- | --- |
| 2. fáze: Návrh změn a redesign obalů |  |
| A. Redesign obalů |  |
| - Zahájit redesign obalů, které nesplní PPWR. |  |
| - Upřednostnit monomateriály. |  |
| - Snížit hmotnost a objem obalů. |  |
| - Ověřit, zda je možné přejít na opakovaně použitelné obaly. |  |
| B. Testování a validace |  |
| - Otestovat nové obaly v provozu (balení, skladování, přeprava). |  |
| - Ověřit kompatibilitu s logistickými procesy. |  |
| - Ověřit, zda nové obaly splňují požadavky na bezpečnost potravin (pokud je to relevantní). |  |
| C. Ekonomické vyhodnocení |  |
| - Spočítat dopady na náklady (obaly, logistika, EPR poplatky). |  |
| - Vyhodnotit návratnost investic do opakovaně použitelných obalů. |  |

| Činnost | Poznámky |
| --- | --- |
| 3. fáze: Implementace a příprava dokumentace |  |
| A. Zavedení nových obalů do praxe |  |
| - Objednat nové obaly splňující PPWR. |  |
| - Vyřadit obaly, které nebudou od srpna 2026 povoleny. |  |
| - Upravit balicí linky nebo postupy, pokud je to nutné. |  |
| B. Označování obalů |  |
| - Aktualizovat grafické návrhy obalů podle jednotného EU značení. |  |
| - Připravit QR kódy nebo digitální pasy obalů (pokud se týká). |  |
| - Ověřit správnost třídicích symbolů. |  |
| C. Interní dokumentace |  |
| - Aktualizovat interní směrnice balení. |  |
| - Aktualizovat evidenci obalů podle nových kategorií. |  |
| - Připravit technickou dokumentaci obalů: |  |
| - materiálové složení, |  |
| - recyklovatelnost, |  |
| - minimalizace, |  |
| - podíl recyklátu. |  |
| D. Smlouvy a EPR |  |
| - Aktualizovat smlouvy s dodavateli obalů. |  |
| - Prověřit smlouvy s kolektivním systémem (EPR). |  |
| - Připravit se na nové reportingové povinnosti. |  |

| Činnost | Poznámky |
| --- | --- |
| 4. fáze: Finální příprava na PPWR |  |
| A. Kontrola souladu |  |
| - Ověřit, že žádný obal uváděný na trh po 12. 8. 2026 není v rozporu s PPWR. |  |
| - Zkontrolovat, že všechny obaly mají správné značení. |  |
| - Ověřit, že dokumentace je kompletní a archivovaná. |  |
| B. Školení zaměstnanců |  |
| - Školení balicích pracovníků. |  |
| - Školení logistiky a skladu. |  |
| - Školení nákupu a kvality. |  |
| C. Komunikace |  |
| - Informovat zákazníky o změnách (pokud relevantní). |  |
| - Informovat obchodní partnery o nových požadavcích. |  |

| Činnost | Poznámky |
| --- | --- |
| 5. fáze: Stabilizace a první interní audit |  |
| A. Monitoring a kontrola |  |
| - Sledovat spotřebu obalů a jejich recyklovatelnost. |  |
| - Vyhodnotit funkčnost nových obalů v praxi. |  |
| - Ověřit správnost třídění obalových odpadů. |  |
| B. Interní audit souladu s PPWR |  |
| - Provést audit obalů a procesů. |  |
| - Identifikovat nedostatky a připravit nápravná opatření. |  |
| - Aktualizovat plán pro následné roky. |  |
| C. Reporting |  |
| - Připravit se na nové EPR reporty. |  |
| - Zajistit sběr dat o recyklátu, materiálech a oběhových obalech. |  |

Zdroj dat: Verlag Dashöfer, www.enviprofi.cz