|  | Povinnosti firem v podnikové ekologii Průvodce podnikovou ekologií | ENVI GROUP s.r.o. info@envigroup.cz www.envigroup.cz verze: 6/2026 |
| --- | --- | --- |

# Stručný přehled kontrolních bodů plnění povinností

# v podnikové ekologii

# čísla bodů odpovídají jednotlivým článkům s komentáři v Průvodci podnikovou ekologií na www.envigroup.cz

| Chemické látky |  | Poznámky |
| --- | --- | --- |
| a2 | - hlídat omezení pro vybrané chemickými látkami (těhotné, kojící, mladiství) podle 180/2015 Sb. |  |
| a4 | - školení pracovníků na chemické látky (Předat informace o riziku všem zaměstnancům – školení pracovníků (interval a rozsah určit podle míry rizik). Vyhodnotit nebezpečnost připravovaných směsí (v případě ředění či míchání. Skladovat CHLS v souladu s pravidly pro společné skladování podle pokynů v BL) |  |
| a11 | - posouzení závažných havárií podle 224/20015 Sb. – protokol o nezařazení |  |
| a12 | - oznámit vyráběné či dovážené směsi/předměty do příslušných registrů a portálů (nebezpečné chemické směsi do PCN; předměty s obsahem SVHC látky > 0,1% do SCIP databáze). |  |
| a13 | - dostupnost bezpečnostních listů pro používané chemickými látkami (aktuální bezpečnostní listy (v českém jazyce při nákupu v ČR; při nákupu v zahraničí k cizojazyčným BL alespoň zpracovat interní bezpečnostní karty v českém jazyce) - seznam/registr používaných CHLS (výroba, údržba, úklid…). Seznam doplnit o informace: dodavatel, datum revize BL, klasifikace, místo použití, omezení (SVHC – kandidátský seznam, přílohy nařízení REACH XIV, XVII, POP´s, PIC – dovoz/vývoz, RoHS, diisokyanáty, vyhl. 180/2015 Sb…) - v případě BL s expozičním scénářem: vyhodnotit soulad podmínek použití chemické látky/směsi. |  |
| a16 | - Povolení a omezení pro CHLS (nařízení REACH, přílohy XIV, XVII), např.: - školení 1x za 5 let na diisokyanáty (polyuretanové tmely, pěny, lepidla, barvy) - lékařské prohlídky 1x ročně při práci s izokyanáty (vyhláška č. 79/2013 Sb.) |  |
| a17 | - archivovat bezpečnostní listy používaných chemikálií (při profesionální/průmyslové činnosti) po dobu 10 let od ukončení používání. |  |
| a19 | - označení chemických látek – náhradní nádoby, potrubí, nádrže, sklady, skříně |  |
| a14 a20 | - sledovat množství vyrobené či dovezené látky ze zemí mimo EU (v případě překročení 1 tuny/rok je nutná registrace; při nepřekročení stanoveného limitu notifikace nebezpečné látky do ECHA). |  |
|  | - seznam CHLS |  |
| Odpady |  | Poznámky |
| b1 | - správný režim: věc/odpad/vedlejší produkt - správný původce odpadů (ten, jehož činnosti vzniká odpad/při činnosti více osob/práce pro vlastníka věci/nájemce vs. vlastník nemovitosti) |  |
| b3 b4 | - správné zařazení odpadů dle druhu/kategorie (od 2024 platí Katalog 8/2021 Sb., od 2025 nově i poddruhy – pozor na povolení u partnerů) |  |
| b6 | - prokázat produkci odpadů odpovídajícím činnosti firmy - ověřit oprávněnost odpadových firem na ISOH2 - smlouva na odpady skupin 20 a 17 před jejich vznikem - předat provozovateli zařízení údaje o odpadu (PIO/ZPO, u NO i ILNO) |  |
| b7 | - původce odpadu nesmí kovový odpad předávat do mobilního zařízení |  |
| b8 | - odpady nepřevážet mezi provozovnami, ale předávat v místě vzniku > pak jde o jednoduché shromažďování (max. 1 rok). Při převozu do jiné provozovny jde o skladování v zařízení s IČS o hlášením/povolením na KÚ. |  |
| b9 | - řádně soustřeďovat odpady (vhodné označené nádoby) - společné shromažďování pouze na základě souhlasu o netřídění (pozor 15 vs 20) |  |
| b14 | - zajistit místa pro oddělené soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpadu (20xxxx) a vykazovat min. 1x ročně |  |
| b16 | - NO do vhodných nádob (dle CLP či ADR) - označení etiketou s 5 položkami - umístit do blízkosti ILNO |  |
| b17 | - zajistit ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (přes mobilní zařízení nebo smluvně se stacionárním zařízením nebo sám odesílatel) |  |
| b19 | - zdravotní odpad (provozní řád zdr. zařízení, školení personálu 1x ročně, zajistit OZO, označit nádoby s odpadem 1801xx etiketou s 10 položkami, odstraňovaní denně z ordinací) |  |
| b20 | - průběžná evidence, archivace 5 let, po samostatných provozovnách/místech - roční hlášení odpadů - od 2025 platí nová pravidla pro evidenci a ohlašování dle vyhl. 273/2021 Sb. |  |
| b25 | - výrobky s ukončenou životností (elektro, baterie, pneu) odevzdávat do zpětného odběru |  |
| Voda |  | Poznámky |
| c2 | - platné povolení: studna, vrt; odběr povrchové vody, ORL, ČOV - dodržovat podmínky povolení (měření, vzorkování, hlášení…) |  |
| c4 | - ke stavbě, změně, zrušení vodního díla mít stavební povolení - plnit podmínky ze stavebního povolení a kolaudace |  |
| c8 | - měření vody stanoveným měřidlem (podzemní/povrchová) 100M/1000R m3 |  |
| c10 | - hlášení vodní bilance (podzemní/povrchová 100M/1000R m3; odpadní 500/6000) |  |
| c15 | - odběry vzorků odpadních vod laboratoří dle povolení - roční hlášení za ČOV dle povolení (nad 6000 m3 povinně přes ISPOP) |  |
| c16 | - kapalné látky řádně zabezpečit proti úniku, dostupné protihavarijní prostředky |  |
| c17 | - aktuální a schválený havarijní plán (nad 1000L v zařízení; 2000L v obalech; 2000kg), v případě zvýšeného nebezpečí pro vody jsou limity nižší |  |
| c18 | - zkoušky těsnosti potrubí/nádrží pro skladování kapalných látek (nebezpečné ZL) |  |
| c25 | - vodní díla: dodržovat provozní řád a vést provozní deník (ČOV, ORL, lapač tuku) |  |
| c27 | - poplatky za odběr podzemních vod do 15.2. (při odběru nad 500M/6000R m3) - poplatky za vypouštění odpadních vod (nad 100 000 m3/R nad limit znečištění) |  |
| Ovzduší |  | Poznámky |
| d1 | - zařadit zdroje znečišťování ovzduší (vyjmenované a nevyjmenované zdroje) |  |
| d2 | - dodržovat pokyny výrobce zdroje znečišťování ovzduší (návody k použití) |  |
| d6 | - plnit emisní limity (pro kotle na ZP od 2020 100 mg/m3 NOx a 50 mg/m3 CO) |  |
| d7 | - prohlídky teplovodních kotlů 10-300 kW na tuhá paliva 1x za 3 roky - zákaz teplovodních kotlů na tuhá paliva 1-2. emisní třídy od 2022/2024 |  |
| d8 | - povolení pro vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší (příloha č. 2 zákona 201/2012 Sb.), pozor na tryskače, dieselagregáty |  |
| d9 | - měření emisí ve stanovených intervalech (kotelna na ZP do 1 MW se neměří), oznámení 5 dní předem na ČIŽP, do 90 dnů poslat protokol na ČIŽP |  |
| d16 | - provozní evidence vyjmenovaných zdrojů (denní záznamy), archivace evidence 6 let v provozovně, roční hlášení za ovzduší do 31.3. |  |
| d17 | - revize klima/chlazení… nad 3kg RL / 5 t CO2 |  |
| Integrovaná prevence |  | Poznámky |
| e1 | - integrované povolení v případě provozu dotčených činností (příloha č. 1 zákona 76/2002 Sb.) |  |
| e2 | - hlášení do IRZ v případě provozu dotčených činností (příloha I EU 166/2006 Sb. a příloha 25/2008 Sb.) a překročení limitů |  |
| Obaly |  | Poznámky |
| f6 f7 | - smlouva s EKO-KOM v případě dovozu či prodeje balených výrobků nebo zápis do Seznamu osob na MŽP; čtvrtletní výkaz EKO-KOM nebo průběžná evidence a roční hlášení obalů do 15.2.) | zapsáno do EKOKOM |
| Ekologická újma |  | Poznámky |
| g4 | - hodnocení rizik ekologické újmy pro dotčené činnosti (příloha č. 1 zákona 167/2008 Sb.) |  |
| Hospodaření s energiemi |  | Poznámky |
| h1 | - kontroly vytápění nad 70kW a klimatizací nad 70 kW |  |
| h2 | - energetický průkaz budovy 1x za 10 let |  |
| h3 | - energetický audit (23611MWh/R ISO 50001; 2778-23611 MWh/R EA 1x za 4roky) |  |
| Ochrana přírody |  | Poznámky |
| h6 | - řádná péče o dřeviny - kácení dřevin podle pravidel |  |
| Přeprava nebezpečných látek ADR |  | Poznámky |
| h7 | - dodržovat dohodu ADR pro příjem chemických látek nebo odesílání nebezpečných odpadů |  |